# 项目技术要求

## 第一节  项目背景

重庆市水务资产经营有限公司（简称：水务资产公司）主营业务包括供水、排水、生活垃圾焚烧、危废处理、生态修复、项目建设、投融资等板块，所属五家企业包括水务股份、三峰环境、创绿环保、德润环境、碧水源。

根据重庆市智慧城市、智慧环境等战略发展要求，落实“十四五”数字化转型工作部署，以“数字产业化、产业数字化”为发展主线，打造重庆市水务资产经营有限公司的数字化治理新模式，夯实水务资产公司的信息化基础设施，搭建“智慧环境总平台”，融合环境产业投融资和建设运营全链条协同发展，实现数据信息化、标准化，操作规范化、流程化，决策合理化、智能化，逐步推动水务资产公司向智慧信息化发展，最终以环境产业数据资产带动智慧赋能、价值创新，实现生产运行降本增效，完善安全环保管理，进一步提升公司生产经营、服务民生管理水平和管理能力。

## 第二节  建设目标和原则

### 一、建设目标

结合水务资产公司管理和信息化现状，从满足现有业务日常数据的产生、应用等实际需求入手，同时建立支撑公司领导及上级主管部门科学合理的决策手段，特开展本项目建设，实现水务资产公司信息化基础环境和配套设施的建设，以及各项业务系统的信息化建设，满足数据传输、数据处理和存储以及指挥调度等基本业务要求，保障水务资产各系统的安全、稳定、高效运行，并通过业务信息化建设逐步转变手工操作、纸制流转等现状，提高工作效率，为管理者提供合理有效的决策数据支撑。通过打造数据中台，加快推进“资产公司—所属公司”两级数据平台的数据对接与融合，达到“统一标准、协同管理、科学决策”的建设目的。

### 二、建设原则

坚持以“统筹规划，需求引领；业务主导，数据支撑；横向整合，纵向贯通；急用先行，逐步完善；技术升级，深度应用”为原则。

## 第三节  建设内容

### 一、建设内容

“智慧环境总平台项目一期”项目总体建设内容主要包括信息化基础设施建设和应用软件建设、系统集成等，具体如下：

#### IT基础设施建设

应急指挥场所是水务资产公司应急指挥平台相关领导、工作人员日常办公、值守应急和指挥会商的主要办公场所，以及支撑指挥平台基础设备运维的场所，其建设应满足指挥平台日常业务管理和突发事件处置的需求。

应急指挥场所应能满足日常管理和处置重大突发事件应急的需要，提供7×24小时值守应急和指挥会商的基本条件。应急指挥场所以集中控制系统为中心，通过综合布线系统将场所中各个系统有机的整合在一起，对各种音视频信号、计算机信号及数据信息进行控制，通过显示系统、数字会议系统满足指挥的要求，实现本地、远程的灵活控制，实现智能化、一体化管理。

指挥中心建设以属地化管理为核心，横纵向互通、统一指挥、协同作战的应急指挥体系，协同处置突发事件，并实现数据的安全上报下达，信息共享。

根据场所与业务功能需要，建设主要功能如下：

应急指挥功能：协助公司领导处置各类突发事件，实现远程应急处置指挥功能；应急指挥辅助决策功能。

远程监控功能：通过下级单位视频数据上传，实时对下级单位图像远程监控，为公司领导正确实施指挥提供依据。

数据展示功能：实现日常公司及下级单位业务数据收集、显示、分析功能；

其他功能：签约仪式大厅、会商研判功能。

- 应急指挥中心配套工程建设：大屏幕显示系统、信号处理系统、多媒体会议系统、场地环境装饰工程（含电气配电、照明等）、操作台坐席、视频信号接入（下级单位视频图像上传）、其他配套设备；

- 数据中心机房配套工程建设：机房场地装饰装修工程（拆除工程、天花工程、墙面工程、地面工程、承重加固）、供配电系统（配电工程、照明工程、电缆、机房防雷接地工程）、机房KVM管理系统、机房消防系统、机房通风空调系统（机房空调系统、机房新风换气系统）、机房动力环境监控系统、模块化机柜及冷通道、不间断UPS电源、其他配套设备；

- 计算机网络设备：业务网配套设备（核心交换机2台），分中心专线接入区（接入交换机2台），安全保障区（管理交换机2台），云数据中心服务器区域（服务器接入交换机2台、光纤交换机1台），终端接入区（接入交换机6台）；

- 服务器及存储设备：私有云设备（虚拟化软件平台1套、虚拟化CPU授权10颗、虚拟机防病毒软件10颗、虚拟化管理服务器2台、虚拟化应用服务器5台、数据库服务器2台、GPU服务器1台）、存储设备（存储设备2台）；

- 网络安全设备：分中心安全接入区（专线防火墙2台、Web应用防护系统2台、入侵防御系统2台），云数据中心服务器区域（防火墙2台），安全保障区（防火墙2台、流量复制分流器1台、运维安全网关(堡垒机)1台、数据库审计系统1台、日志审计1台、漏洞扫描系统1台）

#### 应用系统建设

定制开发以下系统：

- 应用系统

生产运行系统、工程管理系统、科技创新系统、法务管理系统、审计管理系统、投资管理系统、协同办公系统、战略规划系统、IOC运行中心。

#### 统一支撑系统

主要包括应用集成类组件、数据集成类组件、基础工具组件。

#### 数据中台建设

主要建设：数据接入、数据交换、数据治理、数据服务等内容。

#### 标准体系建设

结合项目建设实际情况，在项目实施过程中编制涉及本项目建设系统范围内的元数据数据标准、数据交换标准、以及接口标准。

#### 接口对接建设

软件接口对接即实现与本单位其他已建设系统的集成、和与其他二级单位已建系统的对接，详见技术参数要求部分。

### 二、建设界面

本项目建设涉及水务资产公司和其所属单位（二级单位），建设界面说明如下：

1、IT基础设施，建设水务资产公司本级机房、指挥中心及相关配套设施，网络建设覆盖二级单位；分中心接入链路由二级单位自行建设至总控中心数据机房。

2、应用系统建设以水务资产公司本级业务应用为主，二级单位已有系统的通过系统接口同步数据到本项目建设的平台上应用；二级单位没有系统的在本项目建设的平台上为其开放相应操作权限，满足水务资产公司日常业务管理需求。

## 第四节  建设清单

### IT基础设施建设

#### 应急指挥中心配套工程建设

| 序号 | 类别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇总 |  |  |  |  |
| （一） | 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 弧形无缝大屏幕显示 | [主要参数及功能描述] 屏体尺寸：14.4m*2.025m 1.像素间距：1.25mm 2.像素组成：1R1G1B 3.像素密度：640000点//㎡ 4.发光管：SMD1010 5.灯管：不低于国星金线封装 6.箱体尺寸：600mm*337.5mm 7.最大亮度：≥800cd/㎡； 8.视角：左右/上下视角≥170° 9.灰度等级：65536 level 10.驱动芯片：台湾聚积 11.校正功能：具有模块级逐点亮度校正功能，像素间均匀性≤3%，模块间≤3%；支持现场校正。 12.对比度：≥8000:1 13.刷新频率：≥3840Hz 14.维护方式：纯前维护 15.单元板自带储存电路，支持矫正数据储存 16.可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检 | 平米 | 29.16 |  |
| 2 | LED控制系统 | [主要参数及功能描述] 1.具有 2 类视频输入接口，包括1路HDMI，2路DVI； 2.输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.视频输出带载能力：260 万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP1.1 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能配电箱 | [主要参数及功能描述] 1、通过PLC智能系统实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 2、屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 屏幕支撑钢架结构 | [主要参数及功能描述] 现场定制，满足设计图纸要求，提供和安装适合显示屏安装的弧形结构支架； | 项 | 1 |  |
| 5 | 控制线缆 | [主要参数及功能描述] HDMI高清线15米 | 根 | 10 |  |
| 6 | 电力电缆 | [主要参数及功能描述] 大屏电力电缆 | 项 | 1 |  |
| 7 | 辅材 | [主要参数及功能描述] 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| （二） | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 坐席管理输入节点 | [主要参数及功能描述] 1. 节点接口：DVI-I接口×2、UART接口×1、RJ45接口×2、3.5mm音频接口×2、USB接口×2、USB PC接口×1以及电源接口。 #2. 各坐席人员可调用不同数据的操作系统(Unix/Linux/Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清等)、不同接口(VGA/DVI/HDMI/DP等)等不同数据类型的信息。 3. 像素速率：高达165MHz像素时钟。 4. 网络协议：DHCP, UDP, RTP/RTCP。 #5.编码算法：采用无压缩或无损编码，图像在处理、传输过程中无任何图像质量损失，色彩真实，图像清晰。 #6.超低延迟：系统中不存在数据缓存，所有信号数据实时处理、实时显示，端到端极低延迟不大于66ms。 #7.智能回显：支持一路DVI信号采集，同时支持一路DVI-I信号云端回显功能，回显屏幕规模可以任意设置为单屏或者多屏。 #8.组播功能：支持单信号最少复制64份。 9.预案切换：支持末幅冻结，切换无抖动，小于10ms切换延时。 10.音频处理：支持一路立体音频采集和一路立体音频输出。 11.输入电压：110-240伏 50/60赫兹，自动调节电源适配器（+12V），不采用POE供电（POE供电相对不稳定，且增加交换机负担。） | 台 | 11 | 指挥中心领导指挥席9+普通操作台2 |
| 2 | 节点应用模块软件 | [主要参数及功能描述] 节点应用模块软件实现了对节点内大屏幕显示设备系统的一体化管理，系统支持用户通过交互界面实现对显示系统的远程控制或者本地管理，系统支持计划管理，用户通过编辑功能，串口脚本，视图等功能按钮，实现了对节点应用模块软件内文件的保存、执行、销毁，同时支持节点设备控制等多种操作。 | 套 | 11 |  |
| 3 | 坐席管理输出节点 | [主要参数及功能描述] 1.节点接口：DVI-I接口×2、UART接口×1、RJ45接口×2、3.5mm音频接口×2、USB接口×2、USB PC接口×1以及电源接口。 2. 信号格式：支持最高到1920x1200@60Hz分辨率及以下的各种数字信号。 3. 像素速率：高达165MHz像素时钟。 4. 网络协议：DHCP, UDP, RTP/RTCP。 #5. 编码算法：采用无压缩或无损编码，图像在处理、传输过程中无任何图像质量损失，色彩真实，图像清晰。 #6. 高精同步：精确的帧同步功能，去隔行防抖动撕裂，同步差异小于10us。 #7. 组播功能：支持单信号最少复制64份。 8. 预案切换：支持末幅冻结，切换无抖动，小于10ms切换延时。 9. 音频处理：支持一路立体音频采集和一路立体音频输出。 10. 输入电压：110-240伏 50/60赫兹，自动调节电源适配器（+12V），不采用POE供电（POE供电相对不稳定，且增加交换机负担。） #11. USB数据：支持鼠标、键盘信息的集中管控。任意坐席一人多机一机多屏操作场景，一个坐席区可以配置一组或多组鼠标键盘，任一鼠标键盘可以独立操作坐席上所有终端。 | 台 | 2 | 指挥中心操作间x2 |
| 4 | 节点应用模块软件 | [主要参数及功能描述] 节点应用模块软件实现了对节点内大屏幕显示设备系统的一体化管理，系统支持用户通过交互界面实现对显示系统的远程控制或者本地管理，系统支持计划管理，用户通过编辑功能，串口脚本，视图等功能按钮，实现了对节点应用模块软件内文件的保存、执行、销毁，同时支持节点设备控制等多种操作。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 分布式DVI输入节点 | [主要参数及功能描述] 1.节点接口：DVI-I接口×2、UART接口×1、RJ45接口×2、3.5mm音频接口×2以及电源接口。 2.信号格式：支持最高到1920x1200@60Hz分辨率及以下的各种数字信号。 3.像素速率：高达165MHz像素时钟。 4.网络协议：DHCP, UDP, RTP/RTCP。 5.纯硬件FPGA架构：模块化设计，即插即用，无限扩展。 6.编码算法：采用无压缩或无损编码，图像在处理、传输过程中无任何图像质量损失，色彩真实，图像清晰。 7.超低延迟：系统中不存在数据缓存，所有信号数据实时处理、实时显示，端到端极低延迟不大于66ms。 8.智能回显：支持一路DVI信号采集，同时支持一路DVI-I信号云端回显功能，回显屏幕规模可以任意设置为单屏或者多屏。 9.组播功能：支持单屏64画面，单信号最少复制64份1080P。 10.#预案切换：支持末幅冻结，切换无抖动，小于100ms切换延时。 11.#音频处理：支持一路立体音频采集和一路立体音频输出。 12.输入电压：110-240伏 50/60赫兹，自动调节电源适配器（+12V），不采用POE供电（POE供电相对不稳定，且增加交换机负担。） 13.节能环保：单个节点功耗不超过10w，节能环保。 14.运行环境：温度（0-40℃），湿度（10-90%, 无冷凝）。 15.启动时间：节点即插即配，支持图像热插拔。 16.平均无故障时间（MTBF）：>100000 小时。 | 台 | 16 | 指挥中心操作间普通工作台2+指挥中心多媒体桌插4+视频监控图像10 |
| 6 | 节点应用模块软件 | [主要参数及功能描述] 节点应用模块软件实现了对节点内大屏幕显示设备系统的一体化管理，系统支持用户通过交互界面实现对显示系统的远程控制或者本地管理，系统支持计划管理，用户通过编辑功能，串口脚本，视图等功能按钮，实现了对节点应用模块软件内文件的保存、执行、销毁，同时支持节点设备控制等多种操作。 | 套 | 16 |  |
| 7 | 分布式DVI输出节点 | [主要参数及功能描述] 1.节点接口：DVI-I接口×2、UART接口×1、RJ45接口×2、3.5mm音频接口×2以及电源接口。 2.信号格式：支持最高到1920x1200@60Hz分辨率及以下的各种数字信号。 3.像素速率：高达165MHz像素时钟。 4.网络协议：DHCP, UDP, RTP/RTCP。 5.纯硬件FPGA架构：模块化设计，即插即用，无限扩展。 6.编码算法：采用无压缩或无损编码，图像在处理、传输过程中无任何图像质量损失，色彩真实，图像清晰。 7.高精同步：精确的帧同步功能，使用内嵌的网络数据包同步算法，实现多屏拼接画面的屏幕间同步差异小于10微秒。无需同步服务器，不需要另外的硬件同步信号线缆跨接，简化系统连线，降低施工难度，提高系统稳定系数。 8.组播功能：支持单屏64画面，单信号最少复制64份1080P。 9.EDID可编辑：EDID分辨率可任意编辑，满足任意输出分辨率。 10.#OSD叠加：文字大小、颜色以及位置可随意编辑叠加在大屏上显示 11.#预案切换：支持末幅冻结，切换无抖动，小于100ms切换延时。 12.#音频处理：支持一路立体音频采集和一路立体音频输出。 13.输入电压：110-240伏 50/60赫兹，自动调节电源适配器（+12V），不采用POE供电（POE供电相对不稳定，且增加交换机负担。） 14.节能环保：单个节点功耗不超过10w，节能环保。 15.启动时间：节点即插即配，支持图像热插拔。 16.运行环境：温度（0-40℃），湿度（10-90%, 无冷凝）。 17.平均无故障时间（MTBF）：>100000 小时。 | 台 | 21 | 指挥中心LED大屏幕10+视频监控10+接待区1 |
| 8 | 节点应用模块软件 | [主要参数及功能描述] 节点应用模块软件实现了对节点内大屏幕显示设备系统的一体化管理，系统支持用户通过交互界面实现对显示系统的远程控制或者本地管理，系统支持计划管理，用户通过编辑功能，串口脚本，视图等功能按钮，实现了对节点应用模块软件内文件的保存、执行、销毁，同时支持节点设备控制等多种操作。 | 套 | 21 |  |
| 9 | 可视化模块 | [主要参数及功能描述] 1. 节点接口：DVI-I接口×2、UART接口×1、RJ45接口×3、3.5mm音频接口×2、USB接口×2、USB PC接口×1以及电源接口。 2. 信号格式：支持最高到1920x1200@60Hz分辨率及以下的各种数字信号。 3. 像素速率：高达165MHz像素时钟。 4. 网络协议：采用无压缩原始图像码流编码，同时可采用标准RTSP协议的高清音频（PCM/AAC）/视频（H.264）码流编码，实现本地信号预览。 5. 编码算法：自主无损引擎主码流，H.264解码引擎预览及远程共享压缩码流，以及MPEG4、MPEG2、MPEG等编码格式。 6. 预览功能：单个节点可实现4组显示墙和32路输入信号的预览，预览节点可堆叠，扩展性强。 7. 单个节点功耗不超过10w，节能环保。 8. 启动时间：节点即插即配，支持图像热插拔。 9. 运行环境：温度（0-40℃），湿度（10-90%, 无冷凝）。 10. 平均无故障时间（MTBF）：>100000 小时。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 节点应用模块软件 | [主要参数及功能描述] 节点应用模块软件实现了对节点内大屏幕显示设备系统的一体化管理，系统支持用户通过交互界面实现对显示系统的远程控制或者本地管理，系统支持计划管理，用户通过编辑功能，串口脚本，视图等功能按钮，实现了对节点应用模块软件内文件的保存、执行、销毁，同时支持节点设备控制等多种操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 控制服务器 | [主要参数及功能描述] 1.外形规格：1U 机架式。 2.处理器 Intel ® Xeon ® 处理器 E5-2600 v4 产品系列以上 3.内存容量8.0GB以上 4.固态硬盘，硬盘容量500GB以上 5.不少于4个板载全千兆网口。 6.具备RAID 控制器 7.编码算法：自主无损编码引擎。 8.平均无故障时间（MTBF）：>100000 小时。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 大屏控制软件 | [主要参数及功能描述] 1、运行C/S或者B/S架构管理软件，为整个系统提供控制服务。 2、支持多用户分级权限管理，支持多组屏幕同时管理，支持远程控制和调度大屏信号。 3、支持海量信号管理和控制，多种预案存储，最大化的方便客户控制管理系统。系统支持65535个分布式设备的在线管理。 4、策略可固态发布保持到节点，控制服务器可以拔除，不影响大屏图像显示。显示墙管理，可创建、删除显示墙，可对显示墙的名称、分辨率、横列进行修改，系统支持32组显示墙。各处理器状态实时监控，确保所有处理器正常运行。日志记录用户每一步操作，为以后的分析保存数据。 5、触屏服务，支持无线触屏控制服务，系统支持IOS、安卓、WIN10。 6、预案管理。可创建、保存、修改预案。每组显示墙支持128个预案。并可以根据需求定制预案轮巡。 7、同时控制多个大屏幕墙，每个大屏幕墙最大规模为65535个显示单元。 8、管理软件可控制任意规模的大屏幕拼接墙，实现所有视频信号源的视窗管理、跨屏显示、任意缩放、整屏或跨屏漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 9、管理软件可对视频信号、数字/模拟RGB信号、高清视频信号、超大分辨率信号、IP Camera信号、网络视频信号、音频信号灯进行选择调用、可对信号自身的亮度、对比度、灰度、锐度进行手动调整，可对信号边缘进行裁剪以适应屏幕显示效果。可对设备进行分类、重命名。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 管控软件 | [主要参数及功能描述] 1、KVM系统的专用控制服务软件，通过单一用户界面对一个或多个 KVM系统进行管理和动态控制， 把各种终端设备的工作状态呈现给用户；为用户提供了用户权限配置，以及创建各种应用模式等功能； 从而简化了对中大型 KVM系统部署的管理。 2、基于浏览器的图形用户界面允许用户轻松查看，管理和动态控制各终端设备； 3、综合了传统音视频矩阵 +KVM 切换器的全部功能 4、网络化的系统架构，零延时无黑屏瞬间无缝切换 5、坐席显示器和大屏幕灵活显示调度，减少决策反应时间，提高任务效率。 6、网络化的系统架构，施工距离不受约束，既能确保数据高可靠传输，又降低了综合线的复杂度和综合成本。 7、高可靠度、高冗余度、多重加密保障，杜绝系统停机风险。 8、智能网络主备机制，确保万无一失，让用户舒心放心。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 终端触控平台软件 | [主要参数及功能描述] 1、 在客户端管理界面，可以以窗口的形式实时显示图像信息，方便客户更加直观的操作。支持Pad无线控制功能，可通过Pad触摸屏进行信号开窗、关窗、窗口缩放、预案调用等控制功能。 2、 支持IOS，Android、Windows等客户端移动式管理信息分配调用。 3、 系统管理功能：具备系统配置导入、导出功能，具备自动备份配置功能；对系统操作具有审计、日志功能。系统监管机制，对在线设备实时状态监控。 4、实现中控的控制，对灯光、声音、窗帘一键控制 5、实现云台摄像头的控制 | 套 | 1 |  |
| 15 | 节点标准1U机架 | [主要参数及功能描述] 1、 标准1U工装机架 2、 单个机架可安装2个节点 | 台 | 27 |  |
| 16 | 节点标准1U集分式电源 | [主要参数及功能描述] 1、 标准1U电源箱体 2、 单个箱体可实现不少于8路节点供电 | 台 | 8 |  |
| （三） | 多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | [主要参数及功能描述] 1、云中央控制系统 2、基于云端网络通讯型的中央控制主机采用多线程多核双核处理器，主核处理能力最高可达1.4GHz 3、ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存 4、可级联使用，最大可达30台 5、可多级权限管理分配，三种以上管理模式 6、支持DMX512控制协议 7、支持有线、无线WiFi控制 | 台 | 1 |  |
| 2 | 继电器控制箱 | [主要参数及功能描述] 8路大电流带常开/常闭触点继电器 自带配线架 机架式安装 CAN总线通讯，RS232，TCP/IP 任意变换的网路IP设置 支持手动及总线控制方式 配合CSZ3系列中央控制系统使用 支持RS232级联控制功能 单路功率：≤2200W 总功率：≤16000W 通讯方式：CAN总线通讯，RS232，TCP/IP 供电方式：24V DC总线供电 继电器通道数不小于8路 继电器触点结构：带一常开、常闭触点 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主扩声音箱 | [主要参数及功能描述] 8单元全频倒相式音箱；8个3″全频扬声器 ；连续功率125W；频率响应：100Hz—20KHz（±3dB）；灵敏度：99dB；最大声压级：119.9dB连续；阻抗：4Ω，指向特性：90°× 10°。 | 只 | 4 |  |
| 4 | 主扩声音箱功放 | [主要参数及功能描述] H类双通道功率放大器 开关H类三阶谐振电源转换技术 保护功能：压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击 输入灵敏度调节及输入模式选择； 立体声模式（双信道同时驱动）≥500W(8Ω)，750W(4Ω)； 总谐波失真：<0.025%@8Ω 2KHz； 信噪比：≥110dB； 输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K； 阻尼系数：≥300@8Ω； 频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 转换速率：≥30 V/us； 采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时,输出功率智能控制,不会继续增大,恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； 谐振软开关技术，为高品质高要求的专业功放专门设计,又称零电压开通零电压关断技术,杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击； 隧道式冷风散热技术，将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性； 功放专用音频电源，拥有双环谐振和谐振软开关技术,令整机安全稳定,动态表现更加出色； 专门选用配对性能优异对管,令动态响应和音色表现更加出色。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 音频处理器 | [主要参数及功能描述] 8路以上平衡输入、8路以上平衡输出; 采用了24bit sigma-delta转换器，96KHz采样率； 可选配8*8Dante卡； 可选配AEC回声消除卡； 输入通道设计有+48V幻象供电功能，话筒和线路输入增益切换功能，其中话筒的输入灵敏度可调。 独特的AUX专用通道设计，可混编全部话筒通道，具有强大的反馈抑制及专业的ECHO及REV双引擎多重效果器，既可美化修饰音色，也可全面支持卡拉OK功能，可广泛应用于会议、多功能厅等各种应用场合。 AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。 USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作 更简易、快捷。 21个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制256台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 调音台 | [主要参数及功能描述] 8路可独立切换MIC/LINE单声道输入通道； 2组可切换立体声/单声道线路LINE输入通道； 1组立体RCA输入通道； 2路可选择切换Hi-Z输入，用于高阻抗输入； 自带99个厂家效果FX预设模式； 7段均衡； 单独+48v幻相电源开关 内置USB声卡录制播放选择； 内置MP3大屏播放器； 内置蓝牙播放； PAN/BAL旋钮可控制通道声像平衡； | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | [主要参数及功能描述] 通道数量：8路； 最大输入电流：60A； 单路最大输出电流：30A； 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W； 每一路开关间隔时间：1秒， 每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮； 中控接口RS232：有，后置RS232中控接口； 联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用） 联机端口：6.3米芯线插口； 受控功能：有，（每通道可以单独受控）； 滤波器：电容滤波器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 会议主机 | [主要参数及功能描述] 单台主机介入能力不少于240个有线馈送装置 支持有线和无线同声传译，不少于30个语言通道，会议主机与红外发射系统使用光纤数字方式连接 设备支持以太网连接控制，无局限性 不少于四种话筒工作模式，同时开启话筒数量不少于24只 支持摄像跟踪、投票、签到、话筒管理、通道选择等程序的控制 可通过主机上的按钮对主机和系统进行“一键配置” 不借助其它外置设备，就可具有将外部音频传入系统，作为同声传译的“源语言”通道的能力 具有液晶显示窗显示设备信息 应具备用于连接同声传译设备 、各种音频扩展设备、常用网络音频协议设备的扩展能力 频率响应不低于30 Hz – 20 kHz 信噪比不低于 87 dBA 串扰衰减不低于85 dB（1 kHz 时） | 台 | 1 |  |
| 9 | 会议高清摄像机 | [主要参数及功能描述] 网络高清通讯型彩色摄象机，提供RJ45网络接口、DVI/HDMI接口、HD-SDI接口。 图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 有效像素：207万、16：9 视频信号：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 镜头光学变倍：20倍光学变焦 f＝5.5～110mm 视角：3.3°（窄角）～54.7°（广角） 光圈系数：F1.6 ～ F3.5 数字变倍：X10 最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON) 数字降噪：2D﹠3D数字降噪 白平衡：手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K 聚焦：自动/手动 光圈：自动/手动 电子快门：自动/手动 背光补偿：开/关 宽动态：关/动态等级调整 视频调节：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 信噪比：>55dB 水平转动：-170°～+170° 俯仰转动：-30°～+90° 水平控制速度：0.1 ～100°/秒 俯仰控制速度：0.1～45°/秒 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：45°/秒 预置位数量：用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） 电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A 输入电压：DC12V±10% 输入电流：1A（最大） 功耗：12W(最大) 储藏温度：-10℃～+60℃ 储藏湿度：20%～95% 工作温度：-10℃～+50℃ 工作湿度：20%～80% | 台 | 3 |  |
| 10 | 主席会议话筒 | [主要参数及功能描述] 有效拾音距离要求50厘米以上 具有干涉校正技术，精确控制每一个拾音细节，有效提高人声范围拾音灵敏度，拾音头小于21毫米 可以抑制各类的电磁干扰、抗静电、抗震动 话筒与底座要求一体设计结构 指向特性 超心型 频率响应达到20-20,000 Hz 灵敏度达到 -31 dB，28.2 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz) 等效噪声级达到 20 dB，A计权 | 台 | 1 |  |
| 11 | 主席多功能连接器 | [主要参数及功能描述] 多种会议模式共存于一个接口器之内，通过拨码选择模式 每两个普通代表单元共用一个接口器 统一的接口，可适用于多个型号的话筒进行连接 可使用各种安装方式，具有两路话筒或者线路输入，带幻象电源 通过设置，多功能连接器可以用作会场环境话筒。 每路输入都有自己的独立编号。 多种安装方式，便于设备暗装或明装 | 条 | 1 |  |
| 12 | 主席控制按键 | [主要参数及功能描述] 定制 | 套 | 1 |  |
| 13 | 客席单元 | [主要参数及功能描述] 有效拾音距离要求50厘米以上 具有干涉校正技术，精确控制每一个拾音细节，有效提高人声范围拾音灵敏度，拾音头小于21毫米 可以抑制各类的电磁干扰、抗静电、抗震动 话筒与底座要求一体设计结构 指向特性 超心型 频率响应达到20-20,000 Hz 灵敏度达到 -31 dB，28.2 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz) 等效噪声级达到 20 dB，A计权 | 台 | 8 |  |
| 14 | 多功能连接器 | [主要参数及功能描述] 多种会议模式共存于一个接口器之内，通过拨码选择模式 每两个普通代表单元共用一个接口器 统一的接口，可适用于多个型号的话筒进行连接 可使用各种安装方式，具有两路话筒或者线路输入，带幻象电源 通过设置，多功能连接器可以用作会场环境话筒。 每路输入都有自己的独立编号。 多种安装方式，便于设备暗装或明装 | 条 | 4 |  |
| 15 | 会议接口软件 | [主要参数及功能描述] 会议主机同系统配套软件，开放与第三方的接口 | 套 | 1 |  |
| 16 | 会议系统专用线缆 （100米） | [主要参数及功能描述] 暗埋专用会议线缆 | 根 | 2 |  |
| 17 | 会议系统专用插头 | [主要参数及功能描述] 用于与 100 米（328 英尺）CS系统安装电缆CS400配合使用 | 对 | 2 |  |
| 18 | 无线手持话筒 | [主要参数及功能描述] 1、双天线一拖二无线手持话筒 2、指向特性：心形指向性 3、拾音原理：动圈式 4、灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dBuV 6、频率响应：40Hz-18KHz（±3dB） 7、信噪比：≥110dB | 套 | 1 |  |
| 19 | 扬声器吊挂件 | [主要参数及功能描述] 音箱专用壁挂件 | 套 | 1 |  |
| 20 | 2芯音箱线缆 | [主要参数及功能描述] 2.5mm²×2 | 米 | 400 |  |
| 21 | 2芯带屏蔽机柜安装信号线缆 | [主要参数及功能描述] 2×7/0.25+1 | 米 | 100 |  |
| 22 | 2芯带屏蔽工程安装信号线缆 | [主要参数及功能描述] 2×37/0.10+1 | 米 | 200 |  |
| （六） | 场地环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 开门洞 | [主要参数及功能描述] 原有墙体开门洞，2100mm*1500mm、2100mm*900mm | 个 | 1 |  |
| 2 | 吊顶拆除 | [主要参数及功能描述] 吊顶及灯具拆除 | 平米 | 163 |  |
| 3 | 地面拆除 | [主要参数及功能描述]地砖及垫层凿除 | 平米 | 163 |  |
| 4 | 墙面饰面拆除 | [主要参数及功能描述] 柱饰面、窗台板、书架、吧台拆除 | 项 | 1 |  |
| 5 | 门拆除 | [主要参数及功能描述] 屏后原有门拆除 | 樘 | 2 |  |
| 6 | 门窗封堵 | [主要参数及功能描述] 砖砌筑 | 平米 | 31.4 |  |
| 7 | 地面找平 | [主要参数及功能描述] 细石混凝土垫层，水泥砂浆抹面压光 | 平米 | 163 |  |
| 8 | 墙体新建 | [主要参数及功能描述] 240加气砖水泥砂浆砌筑 | 平米 | 22.26 |  |
| 9 | 墙体抹灰 | [主要参数及功能描述] 水泥砂浆抹平挂钢网 | 平米 | 62.8 |  |
| 10 | 墙面涂料 | [主要参数及功能描述] 弹性腻子3遍找平，白色乳胶漆刷3遍 | 平米 | 288.5 |  |
| 11 | 隐藏式推拉门（茶歇室） | [主要参数及功能描述] 1000*2100，白色木质门,含五金配件锁具，电动 | 樘 | 1 |  |
| 12 | 隐藏式推拉门（主要出入口） | [主要参数及功能描述] 尺寸现场定制，白色木质门,含五金配件锁具，电动 | 樘 | 2 |  |
| 13 | A造型墙 | [主要参数及功能描述] 石膏板造型墙，白色局部灰色乳胶漆 | 平米 | 10.21 |  |
| 14 | B造型墙 | [主要参数及功能描述] 石膏板造型墙，白色局部灰色乳胶漆 | 平米 | 15.41 |  |
| 15 | C造型墙 | [主要参数及功能描述] 石膏板造型墙，嵌发光亚克力板 | 平米 | 11.4 |  |
| 16 | 造型柱 | [主要参数及功能描述] 石膏板造型柱，白色局部灰色乳胶漆 | 平米 | 25.2 |  |
| 17 | 大屏封边 | [主要参数及功能描述] C75轻钢龙骨骨架，石膏板单面双层，内填充75mm岩棉，外侧12mm厚细木工板基层，黑色铝塑板饰面 | 平米 | 6 |  |
| 18 | OA地板 | [主要参数及功能描述] 500*500钢制OA地板，架空100mm | 平米 | 163 |  |
| 19 | 塑胶地板 | [主要参数及功能描述] 5MM塑胶地板 | 平米 | 163 |  |
| 20 | 304拉丝不锈钢踢脚线 | [主要参数及功能描述] 1.0厚拉丝不锈钢定制，1.0厚中纤板基层 | 米 | 75 |  |
| 21 | 不锈钢收口条 | [主要参数及功能描述] 1mm厚拉丝不锈钢大屏收边 | 米 | 33 |  |
| 22 | 顶面防尘处理 | [主要参数及功能描述] 黑色环保型喷涂楼板及管道 | 平米 | 163 |  |
| 23 | 亚克力造型顶 | [主要参数及功能描述] 轻钢龙骨骨架，石膏板基层，蓝色或白色亚克力面层 | 平米 | 69.16 |  |
| 24 | 石膏板造型顶 | [主要参数及功能描述] 轻钢龙骨骨架，石膏板基层，弹性腻子找平，3遍白色乳胶漆涂刷 | 平米 | 105.58 |  |
| 25 | 顶面铝方通造型 | [主要参数及功能描述] 白色铝方通造型 | 平米 | 69 |  |
| 26 | T5灯管 | [主要参数及功能描述] 拼接式T5灯管，1200mm,14W暖白光 | 支 | 270 |  |
| 27 | T5灯管接头 | [主要参数及功能描述] 配套附件 | 只 | 260 |  |
| 28 | 灯带 | [主要参数及功能描述] LED灯带暖白色，7W/m,3000-6500K | 米 | 125 |  |
| 29 | 平板灯 | [主要参数及功能描述]LED600×600mm,48W平板灯 | 套 | 2 |  |
| 30 | 筒灯 | [主要参数及功能描述] 牛眼射灯 LED射灯【质感铝材】照射面积(㎡)：3-4 功率(W)：7 | 个 | 56 |  |
| 31 | 射灯 | [主要参数及功能描述] 牛眼射灯 LED射灯【质感铝材】照射面积(㎡)：3-4 功率(W)：7 | 个 | 44 |  |
| 32 | 安全出口指示灯 | [主要参数及功能描述] 250V/5A LED灯 | 套 | 3 |  |
| 33 | 琴键开关 | [主要参数及功能描述] 双联双控 | 只 | 5 |  |
| 34 | 照明配管 | [主要参数及功能描述] JDG20 | 米 | 300 |  |
| 35 | 照明配线 | [主要参数及功能描述] BV2.5 | 米 | 950 |  |
| 36 | 维修插座 | [主要参数及功能描述] 10A五孔插座 | 个 | 4 |  |
| 37 | 插座配管 | [主要参数及功能描述] JDG25 | 米 | 30 |  |
| 38 | 插座配线 | [主要参数及功能描述] BV4 | 米 | 100 |  |
| 39 | 建筑垃圾清运 | [主要参数及功能描述] 拆除清运出场约60立方米 | 车 | 4 |  |
| 40 | 安装辅材 | [主要参数及功能描述] 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| （七） | 操作台坐席 |  |  |  |  |
| 1 | 领导指挥席 | [主要参数及功能描述] (A)控制台台面及侧板采用进口防火板制作，（其台面厚度为30mm） (B)主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作； (C)后挡板材质：铝型材； (D)表面处理：酸洗、磷化、喷塑 | 联 | 9 |  |
| 2 | 普通操作台 | [主要参数及功能描述] (A)控制台台面及侧板采用进口防火板制作，（其台面厚度为30mm） (B)主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作； (C)后挡板材质：铝型材； (D)表面处理：酸洗、磷化、喷塑； | 联 | 6 |  |
| 3 | 普通工作台 | [主要参数及功能描述] 木制结构，满足使用需求。 | 联 | 2 |  |
| 4 | 多媒体桌插 | [主要参数及功能描述] 含6个网口，1个光纤接口，1个VGA接口，1个HDMI接口 | 个 | 17 |  |
| 5 | 可视化工作站 | [主要参数及功能描述] i7-10700K RTX3080 10GB显卡 16G 2T+512G SSD 水冷 ARGB 无线键盘鼠标 | 台 | 2 |  |
| 6 | 操作工作站 | [主要参数及功能描述] i7四核 WIN7 16G 1T+256G固态 K620-2G独显 无线键盘鼠标 | 套 | 3 |  |
| 7 | 高清显示器 | [主要参数及功能描述] 27英寸4K高清 AH-IPS HDR400认证 Type-C反向供电65W 10.7亿色彩旋转升降电脑显示器 | 台 | 5 |  |
| 8 | 指挥中心座椅 | [主要参数及功能描述] 采用优质木皮饰面，基材：优质高密度环保板，符合国际E1级标准。 | 把 | 23 |  |
| （八） | 视频信号接入 |  |  |  |  |
| 1 | 双路通用服务器 | [主要参数及功能描述] 4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |  |
| 2 | 综合安防管理平台（系统管理模块） | [主要参数及功能描述] 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 套 | 1 | 平台软件必配 |
| 3 | 综合安防管理平台(视频应用模块) | [主要参数及功能描述] 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； | 路 | 50 | 本级接入，必配 |
| 4 | 综合安防管理平台(视频联网模块) | [主要参数及功能描述] 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 路 | 1000 |  |
| （九） | 其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 空调改造系统 | [主要参数及功能描述] | 项 | 1 | 暂估 |
| 2 | 配电改造系统 | [主要参数及功能描述] | 项 | 1 | 暂估 |
| 3 | 原有消防拆除及恢复 | [主要参数及功能描述] | 项 | 1 | 暂估 |
| 4 | 指挥大厅配电箱 | [主要参数及功能描述] 机房至指挥大厅电缆接入 塑壳断路器、微型断路器、智能表、电流互感器、指示灯、熔断器、柜体等 输入：2*100A3P 输出：1*50A3P、4*25A2P、6*20A2P、6*16A3P、2*32A4P | 台 | 1 |  |
| 5 | 综合布线桥架 | [主要参数及功能描述] 200*50 | 米 | 60 |  |
| 6 | 茶歇室沙发 | [主要参数及功能描述] 含两个茶几 | 座 | 8 |  |
| 7 | 86寸液晶显示器 | [主要参数及功能描述] 4K，LED液晶 | 台 | 1 |  |
| 8 | 显示器支架 | [主要参数及功能描述] 推车落地支架 左右调节度：±30°以内 适用单屏重量不低于110（kg） 挂架材质：冷轧钢板 适用电视尺寸：86英寸 上下调节度：5档 离墙距离(mm)：免打孔可移动 | 套 | 1 |  |
| 9 | 指挥大厅配电箱至大屏配电箱线缆 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-5*10mm2 | 米 | 30 |  |
| 10 | 大厅坐席供电电缆 | [主要参数及功能描述] RVV-5*4 | 米 | 30 |  |
| 11 | 设备柜电缆 | [主要参数及功能描述] RVV-3x6 | 米 | 3700 |  |
| 12 | 插座电缆 | [主要参数及功能描述] RVV-3x4 | 米 | 170 |  |
| 13 | 网络机柜 | [主要参数及功能描述] 600mm*600mm*2000mm | 台 | 3 |  |
| 14 | 机房综合布线 |  |  |  |  |
| 14.1 | 六类24口配线架 | [主要参数及功能描述] 24口非屏蔽配线架 | 个 | 5 |  |
| 14.2 | 六类非屏蔽模块 | [主要参数及功能描述] 六类非屏蔽模块 | 个 | 204 |  |
| 14.3 | 理线器 | [主要参数及功能描述] 1U标准机架式 | 个 | 5 |  |
| 14.4 | 六类非屏蔽跳线 | [主要参数及功能描述] 六类非屏蔽跳线,3米 | 根 | 102 |  |
| 14.5 | 六类非屏蔽双绞线 | [主要参数及功能描述] UTP六类 | 箱 | 9 | 305米/箱 |
| 14.6 | 24口光纤配线架 | [主要参数及功能描述] 19寸机架式24口ODF光纤配线架 通用接口，含耦合器 | 个 | 1 |  |
| 14.7 | 24芯室内单模光纤 | [主要参数及功能描述] 24芯室内单模光纤 | 米 | 200 |  |
| 14.8 | 尾纤 | [主要参数及功能描述] LC口单模光纤尾纤 1米 | 根 | 48 | 满配 |
| 14.9 | 光纤跳线 | [主要参数及功能描述] LC/LC 双芯单模光纤跳线 3米 | 对 | 24 | 满配 |
| 14.10 | 光纤熔接 | [主要参数及功能描述] 光纤熔接 | 点 | 48 |  |

#### 数据中心机房配套工程建设

| 序号 | 类别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇总 |  |  |  |  |
| （一） | 机房场地装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 墙体拆除 | [主要参数及功能描述] 原有墙体拆除 | 平米 | 105.84 |  |
| 1.2 | 吊顶拆除 | [主要参数及功能描述] 吊顶及灯具拆除 | 平米 | 164.53 |  |
| 1.3 | 门窗拆除/封堵 | [主要参数及功能描述] 砖砌筑 | 平米 | 42.37 |  |
| 1.4 | 设备拆除 | [主要参数及功能描述] 原有设备拆除 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 垃圾运输 | [主要参数及功能描述] 拆除清运出场约60立方米 | 车 | 12 |  |
| 1.6 | 环境清理 | [主要参数及功能描述] 现场环境清理 | 项 | 1 |  |
| 2 | 天花工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 顶面防尘处理 | [主要参数及功能描述] 环保型，两遍 | 平米 | 164.53 |  |
| 2.2 | 微孔铝板吊顶 | [主要参数及功能描述] 600*600*0.8微孔铝板，38轻钢龙骨支架 | 平米 | 164.53 |  |
| 3 | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 墙体新建 | [主要参数及功能描述] 240加气砖水泥砂浆砌筑 | 平米 | 78.54 |  |
| 3.2 | 墙体抹灰 | [主要参数及功能描述] 水泥砂浆抹平挂钢网 | 平米 | 201.87 |  |
| 3.3 | 墙面涂料 | [主要参数及功能描述] 弹性腻子3遍找平，白色乳胶漆刷3遍 | 平米 | 80.96 |  |
| 3.4 | 新建玻璃隔墙 | [主要参数及功能描述] 100*50钢架外包1.0厚不锈钢饰面，玻璃为6+0.76+5钢化磨砂夹胶防火玻璃 | 平米 | 23.76 |  |
| 3.5 | 双开玻璃门 | [主要参数及功能描述] 1500*2500含五金配件锁具，玻璃为6+0.76+5钢化磨砂夹胶防火玻璃 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 甲级防火门 | [主要参数及功能描述] 1、甲级钢制防火门，2、1500*2500双开门3、自动闭门器 | 套 | 4 |  |
| 3.7 | 墙面轻钢龙骨 | [主要参数及功能描述] C75轻钢龙骨支架 | 平米 | 276.36 |  |
| 3.8 | 墙内岩棉保温 | [主要参数及功能描述] 80mm厚，防火等级：B1级 | 平米 | 276.36 |  |
| 3.9 | 墙面彩钢板 | [主要参数及功能描述] 0.5mm厚钢板，内衬12mm厚石膏板，表面材料：热熔镀锌钢板SGCC（双面热熔镀锌60g/㎡）T=0.6MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。 涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。 | 平米 | 217.14 |  |
| 3.10 | 304拉丝不锈钢踢脚线 | [主要参数及功能描述] 1.0厚拉丝不锈钢定制，1.2厚中纤板基层 | 米 | 76.6 |  |
| 3.11 | 不锈钢收口条 | [主要参数及功能描述] 1mm厚拉丝不锈钢 | 米 | 12 |  |
| 4 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 地面找平 | [主要参数及功能描述]细石混凝土垫层，水泥砂浆抹面压光 | 平米 | 164.53 |  |
| 4.2 | 入口台阶制安 | [主要参数及功能描述] 砖砌体，水泥砂浆抹平铺防滑砖 | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 入口坡道制安 | [主要参数及功能描述] 混凝土浇筑，上铺防滑砖 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 防水围堰 | [主要参数及功能描述] 空调防水围堰，80mm*240mm红砖砌筑，水泥砂浆抹平，外做防水 | 米 | 36 |  |
| 4.5 | 地面防尘处理 | [主要参数及功能描述] 环保型，两遍 | 平米 | 164.53 |  |
| 4.6 | 防潮层 | [主要参数及功能描述] 30厚橡塑保温，防火等级B1级 | 平米 | 164.53 |  |
| 4.7 | 陶磁面防静电地板 | [主要参数及功能描述] 1、陶瓷面钢质防静电地板 2、规格600*600 3、钢板厚度0.7加强型 4、地板高度300mm | 平米 | 164.53 |  |
| 4.8 | 机柜底座 | [主要参数及功能描述] 1.设备基础钢支架 机柜底座样式及尺寸（1035*600） | 套 | 17 |  |
| 4.9 | 机柜、设备底座 | [主要参数及功能描述] UPS、行级精密空调、电池架、网络机柜、配电柜等，40*4角钢现场焊接 | 米 | 300 |  |
| 4.10 | 安装辅材 | [主要参数及功能描述] 扎带、卡子等相关配套材料 | 项 | 1 |  |
| 6 | 承重加固 |  |  |  |  |
| 6.1 | 碳纤维加固工程 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 碳纤维加固2层 | [主要参数及功能描述] 定制 | 平米 | 148 |  |
| 6.1.2 | 防火涂料 | [主要参数及功能描述] 定制 | 平米 | 120 |  |
| 6.2 | 叠合层工程 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 钢筋制做安装 | [主要参数及功能描述] 定制 | 公斤 | 2465 |  |
| 6.2.2 | 植筋 | [主要参数及功能描述] Φ8 | 个 | 180 | 板筋植入梁内 |
| 6.2.3 | 植筋 | [主要参数及功能描述] Φ12 | 个 | 240 | 板筋植入梁内 |
| 6.2.4 | 混凝土 | [主要参数及功能描述] C20 | 方 | 21 | 麻面找平 |
| 6.2.5 | 泵送费 | [主要参数及功能描述] 定制 | 项 | 1 |  |
| 6.2.6 | 模板工程 | [主要参数及功能描述] 定制 | 平米 | 8 | 档板 |
| 6.3 | 梁加截面工程 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 剔凿 | [主要参数及功能描述] 定制 | 平米 | 40 |  |
| 6.3.2 | 钢筋制做安装 | [主要参数及功能描述] 12,25 | 公斤 | 2350 |  |
| 6.3.3 | 植筋工程 | [主要参数及功能描述] Φ25 | 项 | 224 | A级胶 |
| 6.3.4 | 植筋工程 | [主要参数及功能描述]Φ12 | 项 | 520 | A级胶 |
| 6.3.5 | 模板工程 | [主要参数及功能描述] 定制 | 平米 | 48 |  |
| 6.3.6 | CGM灌浆料 | [主要参数及功能描述] 定制 | 方 | 6.4 |  |
| 6.4 | 脚手架 | [主要参数及功能描述] 安装使用脚手架 | 项 | 1 |  |
| （二） | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 市电配电柜 | [主要参数及功能描述] 塑壳断路器、微型断路器、智能表、电流互感器、指示灯、熔断器、柜体等 输入：630A3P 输出：1*100A3P、4*63A3P、1*25A3P、3*16A3P、4*10A2P、1*63A4P | 台 | 1 |  |
| 1.2 | UPS配电柜 | [主要参数及功能描述] 塑壳断路器、微型断路器、智能表、电流互感器、指示灯、熔断器、柜体等 输入：250A3P 输出：1*200A3P、1*100A3P、12*25A2P、4*20A2P、1*16A3P、1*32A4P | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 精密配电柜 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹,800*1200*2000,42U, 标准19"机柜，12折型材，前门单开网孔门，后门双开网孔门，前后门均为外挂门，含顶底板(顶板两侧带走线孔，密封处理)，含4条角规，4根角规支撑轨，前后门配接地线，配角规封堵，2根100W垂直理线板，双侧侧板，1件防静电手环，含并柜螺丝 1、主路开关 B路（输入）：1*200A/3P ， 2、支路开关 B路（输出）：21*32A/2P PDU ，6*16A/1P 其他 3、防雷模块：配置C级防雷模块。 4、智能监测模块单元：具备主路和支路电气参数监测功能，面板配置触摸屏。 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 工业连接器 | [主要参数及功能描述] 工业连接器-32A-含公母头，2米电源线R/GBVV3*6 | 套 | 34 |  |
| 1.5 | PDU断路器 | [主要参数及功能描述] 32A 1P断路器 | 套 | 34 |  |
| 1.6 | 普通型PDU（左） | [主要参数及功能描述] PDU-基本型-32A-1P-输出20*10A+4*16A-GB-左竖装 | 条 | 17 |  |
| 1.7 | 普通型PDU（右） | [主要参数及功能描述] PDU-基本型-32A-1P-输出20*10A+4*16A-GB--右竖装 | 条 | 17 |  |
| 2 | 照明工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 平板灯 | [主要参数及功能描述] 600×600mm,48W平板灯 照射面积(㎡)：6-10㎡（含） 灯身材质：铝 光源类型：LED 灯罩材质：亚克力 色温(k)：冷光（5000K以上） | 套 | 30 |  |
| 2.2 | 安全出口指示灯 | [主要参数及功能描述] 250V/5A LED灯 | 套 | 5 |  |
| 2.3 | 应急照明灯 | [主要参数及功能描述] 双头、防爆应急照明 | 套 | 9 |  |
| 2.4 | 琴键开关 | [主要参数及功能描述] K系列双联双控 | 只 | 6 |  |
| 2.5 | 照明配管 | [主要参数及功能描述] JDG20 | 米 | 130 |  |
| 2.6 | 照明配线 | [主要参数及功能描述] BV2.5 | 米 | 500 |  |
| 2.7 | 维修插座 | [主要参数及功能描述] 10A五孔插座 | 个 | 6 |  |
| 2.8 | 插座配管 | [主要参数及功能描述] JDG25 | 米 | 80 |  |
| 2.9 | 插座配线 | [主要参数及功能描述] BV4 | 米 | 280 |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |
| 3.1 | 市电接入电缆 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-2*(4*185mm2 +1*120mm2) | 米 | 150 |  |
| 3.2 | UPS输入输出线缆 | [主要参数及功能描述]ZR-YJV-4*150+1*95mm² | 米 | 40 |  |
| 3.3 | 精密柜进线 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-4*95+1*50mm² | 米 | 20 |  |
| 3.4 | 指挥大厅配电柜市电输入线缆 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-4*35+1*25mm² | 米 | 70 |  |
| 3.5 | 行级空调电缆、指挥大厅配电柜UPS电输入线缆 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-5x16mm² | 米 | 180 |  |
| 3.6 | 新风机电缆 | [主要参数及功能描述] ZR-YJV-5*4mm2 | 米 | 30 |  |
| 3.7 | 操作间坐席供电电缆 | [主要参数及功能描述] RVV-5*4 | 米 | 30 |  |
| 3.8 | 机柜、网络柜、列头柜电缆 | [主要参数及功能描述] RVV-3x6 | 米 | 390 |  |
| 3.9 | 维修插座、消防等 | [主要参数及功能描述] RVV-3x4 | 米 | 170 |  |
| 4 | 机房防雷接地工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 铜箔 | [主要参数及功能描述] 40*0.1紫铜铜箔 | 米 | 560 |  |
| 4.2 | 铜排 | [主要参数及功能描述] 40*4紫铜铜排 | 米 | 80 |  |
| 4.3 | 接地干线 | [主要参数及功能描述] BVR-1*35连接至大楼弱电总等电位联结箱 | 米 | 50 |  |
| 4.4 | 绝缘端子 | [主要参数及功能描述] 30mm高 | 个 | 45 |  |
| 4.5 | 等电位连接箱 | [主要参数及功能描述] 等电位箱 | 个 | 2 |  |
| 4.6 | 等电位接地器 | [主要参数及功能描述] 等电位箱内安装 | 个 | 2 |  |
| 4.7 | 工程辅料 | [主要参数及功能描述] 工程辅料 | 批 | 1 |  |
| （三） | 机房KVM管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | KVM切换主机 | [主要参数及功能描述] 内有32个RJ-45接口，单台设备可管理32台服务器，后期可拓展通过32层级联管理1024台服务器。传输距离可达150M，从而免除对KVM延长器的需要。支持多种硬件平台和多种操作系统。支持键盘热键、OSD菜单、面板按键切换已经鼠标切换多种切换方式。高度为1U，可直接安19寸标准机柜内。 支持前面板按键切换、OSD菜单切换和鼠标切换三种切换方式切换管理选中的服务器。 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的服务器。 BRC广播功能——通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器。 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器。 给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机模块 | [主要参数及功能描述] 模块需要N+1，1个模块用作两个服务器级联 | 个 | 33 |  |
| 3 | 操作设备 | [主要参数及功能描述] 抽拉控台，17寸液晶显示器，控制鼠标键盘 | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务器接口线缆 | [主要参数及功能描述] 定制 | 根 | 32 |  |
| （四） | 机房消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | [主要参数及功能描述] 主机房区域，421.12m³。单瓶最大充装药剂量150（Kg） | 台 | 2 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | [主要参数及功能描述] 机房操作间，74.14m³。单瓶最大充装药剂量70（Kg） | 台 | 1 |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | [主要参数及功能描述] UPS电池间，115.79m³。单瓶最大充装药剂量90（Kg） | 台 | 1 |  |
| 4 | 机械式自动泄压装置 | [主要参数及功能描述]主机房区域，墙壁开孔尺寸760(L)×400(H) | 台 | 1 |  |
| 5 | 机械式自动泄压装置 | [主要参数及功能描述] UPS电池间、机房操作间，墙壁开孔尺寸240(L)x400(H) | 台 | 2 |  |
| 6 | 七氟丙烷药剂 | [主要参数及功能描述] 灭火剂 | 公斤 | 412 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | [主要参数及功能描述] 包含冷通道内2个 | 个 | 6 |  |
| 8 | 感烟火灾探测器软件 | [主要参数及功能描述] 配接探测器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 点型感温火灾探测器 | [主要参数及功能描述] 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置纳米级消防报警专用MCU | 个 | 9 |  |
| 10 | 探测器底座 | [主要参数及功能描述] 配接探测器 | 个 | 15 |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | [主要参数及功能描述] 四线制设备，电子编码型。具有声和光的独立设置功能。 | 个 | 7 |  |
| 12 | 编址声光底座 | [主要参数及功能描述] 配接底座 | 个 | 7 |  |
| 13 | 输入/输出模块 | [主要参数及功能描述] 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源触点，触点容量为DC30V2A，具有线路检测功能。 | 只 | 10 |  |
| 14 | 模块底座 | [主要参数及功能描述] 配接底座 | 个 | 10 |  |
| 15 | 模块、声光、报警按钮软件 | [主要参数及功能描述] 配接（JBF4372E2、 JBF5141），软件不单独销售，不包含硬件 | 套 | 1 |  |
| 16 | 总线隔离模块 | [主要参数及功能描述] 不占用回路地址，自恢复型，支持环形布线。 | 只 | 3 |  |
| 17 | 总线隔离模块底座 | [主要参数及功能描述] 配接底座 | 个 | 3 |  |
| 18 | 手自动转换盒 | [主要参数及功能描述] 编址型，用于气体灭火系统 | 个 | 7 |  |
| 19 | 紧急启停按钮 | [主要参数及功能描述] 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制 | 个 | 7 |  |
| 20 | 气体释放警报器 | [主要参数及功能描述] 二总线编码设备 | 个 | 7 |  |
| 21 | 火灾声警报器 | [主要参数及功能描述] 非编码型，工作电流≤25mA。 | 个 | 7 |  |
| 22 | 火灾报警控制器（联动型） 气体灭火控制器 | [主要参数及功能描述] 壁挂式2区报警灭火控制器，7寸液晶屏，2个报警回路，2个联动回路。报警回路满载200点，灭火回路满载80点，带6路专线联动控制单元，带打印、联网功能，含备电。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 壁挂式联动直流供电单元 | [主要参数及功能描述] 主备电一体，28V单路输出，含电池。 | 台 | 2 |  |
| 24 | 安装辅材 | [主要参数及功能描述] 安装所需辅材 | 项 | 1 |  |
| （五） | 机房通风空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房空调系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 行级精密空调 | [主要参数及功能描述] 1.制冷量50kW，回风工况：干球温度37.8℃，相对湿度20%；风量10500m3/h，无极调速风机（10风机），每个风机配备单独开关，支持风机热插拔，电子膨胀阀，高压开关，电加热量6kW，加湿量3KG/H，RS485通信接口，彩色触摸屏，单系统涡旋式变频压缩机,R410A(未充），下走管, | 台 | 2 |  |
| 1.1.1 | 行级精密空调室外机 | [主要参数及功能描述] 散热量70kW,风量23000m3/h，（含支架），轴流风机。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.2 | 行级精密空调制冷剂 | [主要参数及功能描述]R410a，5L | 罐 | 2 |  |
| 1.1.3 | 行级精密空调冷冻油 | [主要参数及功能描述] FVC68D，5L | 罐 | 2 |  |
| 1.1.4 | 行级精密空调给水管 | [主要参数及功能描述] PVC20 | 米 | 100 |  |
| 1.1.5 | 行级精密空调排水管 | [主要参数及功能描述] PVC32 | 米 | 100 |  |
| 1.1.6 | 行级精密空调冷媒管 | [主要参数及功能描述] 液体管15.88mm（焊接）、气体管22mm（焊接），含保温及弯头 | 米 | 150 |  |
| 1.2 | 天花板嵌入式空调 | [主要参数及功能描述] 5p吸顶式 | 台 | 2 |  |
| 1.2.1 | 天花板嵌入式空调冷媒管 | [主要参数及功能描述] 9.5/15.9，含保温 | 米 | 30 |  |
| 1.2.2 | 天花板嵌入式空调通讯线缆 | [主要参数及功能描述] 4x2.5m2 | 米 | 30 |  |
| 1.2.3 | 天花板嵌入式空调排水管 | [主要参数及功能描述] PPR/PVC | 米 | 24 |  |
| 1.2.4 | 天花板嵌入式空调供电线缆 | [主要参数及功能描述] ZRRVV5x4m2 | 米 | 30 |  |
| 1.3 | 辅材及安装支架 | [主要参数及功能描述] 空调室外机安装辅件及支架，现场定制 | 项 | 1 |  |
| 2 | 机房新风换气系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 新风机 | [主要参数及功能描述] 机房新风量满足2500m3/h，粗效、中效、亚高效三级过滤器、活性炭过滤 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 防雨百叶 | [主要参数及功能描述] 防雨百叶500mm*500mm | 个 | 2 |  |
| 2.3 | 送风口 | [主要参数及功能描述] 送风口450mm*450mm | 个 | 7 |  |
| 2.4 | 新风管 | [主要参数及功能描述] 0.75铁皮风道，送风管300mm*300mm | 平米 | 24 |  |
| 2.5 | 防火控制阀 | [主要参数及功能描述] 220V供电 | 个 | 1 |  |
| 2.6 | 出风管 | [主要参数及功能描述] 1.0铁皮风道，排风管300mm*250mm | 平米 | 20 |  |
| 2.7 | 出风口 | [主要参数及功能描述] 格栅出风口，出风口250mm*200mm | 个 | 7 |  |
| 2.8 | 辅材 | [主要参数及功能描述] 螺栓，紧固件等辅材 | 项 | 1 |  |
| （六） | 机房动力环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电量检测仪 | [主要参数及功能描述] 配电柜自带 | 套 | 3 | 配电柜自带 |
| 2 | 机房供配电监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] (配电模块)监控内容：市电的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数;监控系统画面能够实时展现电量仪监测到的各种配电参数，并且相应的参数存成历史数据，能够以曲线的方式呈现； | 套 | 1 |  |
| 3 | UPS监控监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] (UPS模块)通过监控接口和厂家提供的通信协议，对UPS的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数显示 | 套 | 1 |  |
| 4 | 机房空调监控监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] (空调软件模块)机房精密空调通过设备监控接口和通信协议，实现对空调监控，主要包括：回风温度、回风湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行情况、压缩机运行状况、风机运行状况、加湿器运行状况、除湿器运行状况、滤网状况等由精密空调提供的相关参数。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 机房新风机监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述](新风监控模块)机房精密空调通过设备监控接口和通信协议，实现对空调监控，主要包括：回风温度、回风湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行情况、压缩机运行状况、风机运行状况、加湿器运行状况、除湿器运行状况、滤网状况等由精密空调提供的相关参数。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 漏水报警控制器（含应线缆） | [主要参数及功能描述] 供电电源：10-30VDC；组成：漏水报警控制器、漏水感应线缆、固定胶贴；输出形式：正常输出开路，灯为绿色，闪烁。告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器报警 感应线缆长度：7.5米 | 套 | 2 |  |
| 7 | 机房漏水报警监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] 对机房内的空调及其进出水管沿线的漏水监测报警；DW-PSMS监控管理软件可以将机房漏水检测数据生成报警报表，并可按需求打印；一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示；可通过IE浏览器全面监视机房漏水监测实时状况，及其报警事件。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | [主要参数及功能描述] 供电电源：DC12V 测量范围：温度：-20℃～70℃； 湿度：0～100%rh 测量精度：温度：±0.5℃，25℃下；湿度：±3%rh，25℃下 输出范围：温度：LCD display -20℃～70℃；湿度：LCD display 0～100%rh 数据格式：1起始位，8数据位，无奇偶，1终止位 连接：2线，最大通讯距离，1200m， 标准RJ45接口直接连接 | 个 | 8 |  |
| 9 | 机房温湿度监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] 实时监测机房内温湿度,提供历史记录供查询，可设定阀值，当参数越限时发出报警信息。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 机房消防监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] 采集消防主机干接点报警输出信号，实时检测消防主机运行是否正常 | 套 | 1 |  |
| 11 | 人脸刷卡一体机 | [主要参数及功能描述] 进门验证方式采用人脸识别、指纹、刷卡、密码等方式进门 指纹容量 10000枚 面部容量 10000张 记录容量 10万条 显示屏 5寸TP彩屏 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI | 台 | 4 |  |
| 12 | 门禁磁力锁 | [主要参数及功能描述] 承受拉力：280Kg (600lbs)；信号输出：门状态侦察信号输出；延时功能：0、3、6、9秒 安全类型：断电开门；防护性能：内置反向突波保护功能；开门方式：90度开门；LED指示灯； | 套 | 4 |  |
| 13 | 开门按钮 | [主要参数及功能描述] 工业规格开关防水等级IP54。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 门禁卡 | [主要参数及功能描述] 调试卡 | 张 | 20 |  |
| 15 | 机房门禁监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] 门禁链接 | 套 | 1 |  |
| 16 | 网络半球摄像机 | [主要参数及功能描述] 200万像素红外半球 | 台 | 11 |  |
| 17 | 硬盘录像机 | [主要参数及功能描述] 支持8路IP监控，可扩展2个硬盘 | 台 | 2 |  |
| 18 | 硬盘 | [主要参数及功能描述] 6T | 个 | 2 |  |
| 19 | 机房视频监控管理系统软件 | [主要参数及功能描述] 视频监控系统通过RJ45方式与环境监控进行集成，用户可在局域网任何地方对机房视频系统进行监控管理。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 监控管理主机 | [主要参数及功能描述] 2U、19英寸可上架，欧美风格，符合EIARS-310C 标准 智能型节能省电机箱,独创智能型绿色节能省电机箱功能,有效延长风扇寿命 标配标准1U FlexATX电源，支持2U redundant冗余电源 主机节能系统有效延长风扇寿命，出厂默认值高于38°C风扇自动启动或低于38°C自动停止运转功能 节能系统任一组风扇如遇故障状况时，可即刻独立显示故障状况及告警声，按任一键即可停止告警 主机带有液晶显示面板，默认值为摄氏度显示，按转换键即可转换为华氏温度显示 前面板提供复位按钮及电源开关、2个USB接口，前面板提供电源以及硬盘指示灯 | 台 | 1 |  |
| 21 | 监控液晶显示器 | [主要参数及功能描述] 安装在操作间，监控显示器 55英寸 4K液晶监视器 178度宽大视角 低功耗 10位色彩画面 高清音质 | 台 | 1 |  |
| 22 | 动环信号综合采集服务器 | [主要参数及功能描述] 支持8/16路报警量输入；支持4/8路报警输出，并支持报警联动输出； 支持8路独立RS-485/232数据通信，均支持建立透明通道； 支持RS-485接入外部设备，包括：UPS、配电柜、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器温显表等； 设备接口采用标准RJ45接口，POE供电，通信与供电一体化，所有输入/输出端口具有瞬间过压保护,支持热插拔，方便维护。 安装简单：标准的19英寸1U机架式，标配高级高强度铝压铸合金把手,便于机架安装,安装调试简单、方便。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 综合管理系统 | [主要参数及功能描述] 1、软件支持B/S，对机房内的配电、UPS、精密空调、温湿度、空调漏水、门禁、视频监控等系统集中统一监控管理，可通过内、外网远程浏览、设置系统各项参数，修改后无需重启系统，立刻生效。 2、全中文、图形化、支持3D平面地图；界面结构层次清晰，实时反映数据状态，场景仿真； | 套 | 1 |  |
| 24 | 邮件报警功能 | [主要参数及功能描述] 邮件报警功能，报警信息发送至管理人员邮箱 | 套 | 1 |  |
| 25 | 远程web访问 | [主要参数及功能描述] 远程web访问 | 套 | 1 |  |
| 26 | 短信报警模块 | [主要参数及功能描述] 报警信息自动发送到机房管理人员手机，用户需提供手机SIM卡一张 | 套 | 1 |  |
| 27 | 辅材 | [主要参数及功能描述] 网线、穿线管等 | 项 | 1 |  |
| （七） | 模块化机柜及冷通道 |  |  |  |  |
| 1 | IT数据中心机柜 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹,600*1200*2000,42U, 标准19"机柜，12折型材，前门单开网孔门，后门双开网孔门，前后门均为外挂门，含顶底板(顶板两侧带走线孔，密封处理)，含4条角规，前后门配接地线，配角规封堵，2根100W垂直理线板，2套PDU支架（单），1件防静电手环，含并柜螺丝 | 台 | 17 |  |
| 2 | 侧板 | [主要参数及功能描述]黑色亚光细砂纹,适用1200深42U，12柜体(内嵌式) | 块 | 7 |  |
| 3 | 快开盲板（1U） | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂, 2.1U免工具金属安装盲板，快开方式 | 块 | 187 |  |
| 4 | 快开盲板 (2U) | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂， 2.2U免工具金属安装盲板，快开方式 | 块 | 85 |  |
| 5 | 托盘 | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂， 2.19寸安装，承重200kg，托盘尺寸489*750， 3.适用于机柜（1200深） | 块 | 51 |  |
| 6 | L型托条 | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂， 2.承重150kg，须成对使用,750MM | 对 | 17 |  |
| 7 | 跨线桥架 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹，适用于宽度1200宽的冷通道 | 套 | 2 |  |
| 8 | 接地铜排 | [主要参数及功能描述] 5*15*450mm，19英寸安装 | 根 | 18 |  |
| 9 | 功能天窗 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹，适用于机柜宽度600，冷通道宽度1200，列头列尾位置，直角型，用于列间走线和监控设备安装；配LED人体感应灯一只，支撑板高度300mm | 套 | 2 |  |
| 10 | 单开翻转天窗 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹，适用于机柜宽度600，冷通道宽度1200，单开方式，直角型，带24V磁力锁，配LED人体感应灯一只，支撑板高度300mm | 套 | 8 |  |
| 11 | 600M型走线槽 | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂， 2.宽度600的X12/X21柜体顶部的M型强弱电走线槽， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm，表面工艺和通道柜体一致 | 件 | 20 |  |
| 12 | 600柜顶后挡板 | [主要参数及功能描述] 1.黑色亚光细砂， 2.宽度600的X12/X21柜体顶部外侧挡板， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.2mm，表面工艺和通道柜体一致 | 块 | 20 |  |
| 13 | 自动双开平移门 （双列） | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹，适用机柜1200深2000高，冷通道宽度1200；12mm钢化玻璃自动门；配电动导轨、安全红外感应、急停开关，配置门盒 | 套 | 1 |  |
| 14 | 门楣 | [主要参数及功能描述] 门楣丝印客户LOGO,颜色默认Ral7035 | 套 | 1 |  |
| 15 | 通道封闭门 | [主要参数及功能描述] 黑色亚光细砂纹，适用于1200mm宽通道，2000mm高机柜的密封通道； | 套 | 1 |  |
| 16 | 三色灯带采集控制系统 | [主要参数及功能描述] 2个灯带控制器 | 套 | 1 |  |
| 17 | 三色灯带 | [主要参数及功能描述] 适用于2000高机柜，三色灯带一套2件 | 套 | 18 |  |
| 18 | 配电采集箱 | [主要参数及功能描述] 含12V开关电源（350W）、控制电路板、向磁力锁供电，预留消防信号干接点； | 套 | 1 |  |
| 19 | 通道安装附件 | [主要参数及功能描述] 含通道安装的五件，以及连接电线 | 套 | 1 |  |
| 20 | 微模块管理系统 | [主要参数及功能描述] 定制 | 项 | 1 |  |
| （八） | 不间断UPS电源 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | [主要参数及功能描述] 1.输入输出方式：三进三出 2.输入电压：380/400/415VAC(线电压) 3.输出功率因数：1 4.系统效率：≥96.5% 5.电池电压：360-600VDC（30-50节可调） 6.主机容量：150KVA最大可配置5个30K模块。 7.尺寸：W600*D850*H1200 8.重量：220kg 9.标配主路、旁路、维修和输出开关 | 台 | 1 |  |
| 2 | 模块化UPS功率模块 | [主要参数及功能描述] 30KVA功率模块，三进三出，2U | 台 | 5 |  |
| 3 | 电池开关箱 | [主要参数及功能描述] 定制 | 台 | 1 |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | [主要参数及功能描述] 铅酸蓄电池-12V200Ah-后备时间1小时 | 节 | 72 |  |
| 5 | 电池架 | [主要参数及功能描述] 1，尺寸: W1000*D820*H1600 2，安装：双排四层 3，承重：40节65AH/100AH,120AH的电池 | 套 | 2 |  |
| （九） | 其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 操作工作站 | [主要参数及功能描述] i7四核 WIN7 16G 1T+256G固态 K620-2G独显 无线键盘鼠标 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清显示器 | [主要参数及功能描述] 27英寸4K高清 AH-IPS HDR400认证 Type-C反向供电65W 10.7亿色彩旋转升降电脑显示器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三联操作台 | [主要参数及功能描述] 定制钢制三联操作台 | 联 | 3 |  |
| 4 | 指挥中心座椅 | [主要参数及功能描述] 采用优质木皮饰面，基材：优质高密度环保板，符合国际E1级标准。 | 把 | 3 |  |
| 5 | 自动鞋套机 | [主要参数及功能描述] 一次性脚套鞋膜鞋套盒加鞋模两卷 | 台 | 1 |  |
| 6 | 球形防静电装置 | [主要参数及功能描述] 人体静电释放器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 光纤槽道 | [主要参数及功能描述] 镀锌桥架,120*100mm | 米 | 35 |  |
| 8 | 网格桥架 | [主要参数及功能描述] 镀锌桥架,300*100mm | 米 | 35 |  |
| 9 | 强电线槽 | [主要参数及功能描述] 钢制防火桥架,300*100mm | 米 | 38 |  |
| 10 | 网络机柜 | [主要参数及功能描述] 600mm*600mm*2000mm | 台 | 10 |  |
| 7 | 机房综合布线 |  |  |  |  |
| 7.1 | 六类24口配线架 | [主要参数及功能描述] 24口非屏蔽配线架 | 个 | 25 |  |
| 7.2 | 六类非屏蔽模块 | [主要参数及功能描述] 六类非屏蔽模块 | 个 | 340 |  |
| 7.3 | 理线器 | [主要参数及功能描述] 1U标准机架式 | 个 | 25 |  |
| 7.4 | 六类非屏蔽跳线 | [主要参数及功能描述] 六类非屏蔽跳线,3米 | 根 | 340 |  |
| 7.5 | 六类非屏蔽双绞线 | [主要参数及功能描述] UTP六类 | 箱 | 10 | 305米/箱 |
| 7.6 | 12口光纤配线架 | [主要参数及功能描述] 19寸机架式12口ODF光纤配线架 通用接口，含耦合器 | 个 | 17 |  |
| 7.7 | 48口光纤配线架 | [主要参数及功能描述] 19寸机架式48口ODF光纤配线架 通用接口，含耦合器 | 个 | 5 |  |
| 7.8 | 24芯室内单模光纤 | [主要参数及功能描述] 24芯室内单模光纤 | 米 | 600 |  |
| 7.9 | 尾纤 | [主要参数及功能描述] LC口单模光纤尾纤 1米 | 根 | 444 | 满配 |
| 7.10 | 光纤跳线 | [主要参数及功能描述] LC/LC 双芯单模光纤跳线 3米 | 对 | 222 | 满配 |
| 7.11 | 光纤熔接 | [主要参数及功能描述] 光纤熔接 | 点 | 444 |  |
| 7.12 | 安装辅材 | [主要参数及功能描述] 配套标签及安装辅件 | 项 | 1 |  |

#### 计算机网络设备

| 序号 | 类别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇总 |  |  |  |  |
| （一） | 核心交换区 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | [主要参数及功能描述] 1. 性能：交换容量≥300Tbps、包转发率≥70000Mpps；如果是A/B指标以小指标为准，设备高度不高于10U 2. 架构：CLOS正交多级交换架构，提供竖式插槽业务板≥6个，主控槽位≥2个，交换网板槽位≥5个 3. 基本功能：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等，支持镜像，支持QOS，支持STP/RSTP/MSTP协议族，支持组播等；支持VXLAN功能，支持虚拟化堆叠或集群技术，支持FCoE、TRILL、VXLAN等数据中心特性 4. 单台硬件配置要求：双主控、双交换网板、≥4个电源、配置≥24个万兆光接口；配置≥24个万兆电接口，单台配置12个万兆多模模块 | 台 | 2 |  |
| （二） | 分中心专线接入区 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | [主要参数及功能描述] 1、性能：交换容量≥500Gbps，转发性能≥170Mpps，如果是A/B指标以小指标为准， 2、功能：支持静态、OSPF动态路由，支持虚拟化功能，支持OpenFlow ，支持QOS/ACL，支持绿色节能功能，支持10KV端口防雷能力 3、接口要求：≥48个千兆电口，≥6个万兆光口，单台配置2个万兆多模模块 | 台 | 2 |  |
| （三） | 安全保障区 |  |  |  |  |
| 1 | 管理交换机 | [主要参数及功能描述]1、性能：交换容量≥700Gbps，转发性能≥200Mpps，如果是A/B指标以小指标为准，2、功能：支持静态、OSPF动态路由，支持横向和纵向虚拟化技术，支持QOS/ACL等；，支持OpenFlow 1.3标准，支持VxLAN；支持扩展万兆光口/万兆电口/25G接口/40G接口，支持下一代安全板卡，能集成包括防火墙、IPS等功能；3、接口：提供≥24个千兆电口，≥12个万兆SFP+光口，单台配置4个万兆多模模块，冗余电源、冗余风扇，单台配置12个万兆多模模块 | 台 | 2 |  |
| （四） | 云数据中心服务器区域 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器接入交换机 | [主要参数及功能描述] 1、性能：背板交换容量不低于2.5Tbps、包转发率不低于1000Mpps，如果是A/B指标以小指标为准， 2、功能：静态路由、VRRP，RIP V1/2、OSPF，SNMP V1/V2/V3，支持N：1虚拟化功能，支持OpenFlow 1.3标准，支持VxLAN；支持扩展万兆电口/25G接口/40G光口业务板卡；支持下一代安全板卡，能集成包括防火墙、IPS等功能； 3、硬件配置：提供≥48个万兆光口，提供≥2个40G光口，≥2个业务扩展插槽，配置可热插拔冗余电源和风扇,单台配置20个万兆多模模块 | 台 | 2 |  |
| 2 | 光纤交换机 | [主要参数及功能描述] 32G光纤存储交换机，配置≥48接口，其中配置≥24口激活，并配有24个16G光纤短波模块及线缆 | 台 | 1 |  |
| （五） | 终端接入区 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | [主要参数及功能描述]1、性能：交换容量≥500Gbps，转发性能≥170Mpps，如果是A/B指标以小指标为准，2、功能：支持静态、OSPF动态路由，支持虚拟化功能，支持OpenFlow ，支持QOS/ACL，支持绿色节能功能，支持10KV端口防雷能力3、接口要求：≥48个千兆电口，≥6个万兆光口，单台配置2个万兆多模模块 | 台 | 6 |  |

#### 服务器及存储设备

| 序号 | 类别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇总 |  |  |  |  |
| （一） | 私有云设备 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器虚拟化 |  |  |  |  |
| 1.1 | 虚拟化软件平台 | [主要参数及功能描述] 1.虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2.虚拟化软件拟化采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级； 3.支持集群资源计算资源DRS和存储资源DRS功能，提供虚拟机快照功能，虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，提供虚拟机回收站功能，虚拟机支持在线克隆为模板，支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 4.虚拟化管理平台提供统一的虚拟化机防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 虚拟化CPU授权 | [主要参数及功能描述] 企业增强版软件 | 颗 | 10 |  |
| 1.3 | 虚拟机防病毒软件 | [主要参数及功能描述] AV+DPI模块虚拟化安全套件 | 颗 | 10 |  |
| 1.4 | 虚拟化管理服务器 | [主要参数及功能描述] 1.2U机架式服务器 2.CPU：配置≥2颗英特尔4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)CPU 3.内存：要求配置≥128G DDR4内存模块 4.硬盘：要求配置≥2块1.2TB SAS 10K硬盘 5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6 6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块） 7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇 | 台 | 2 |  |
| 2 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2.1 | 虚拟化应用服务器 | [主要参数及功能描述] 1.2U机架式服务器 2.CPU：配置≥2颗英特尔 5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU 3.内存：要求配置≥512G DDR4内存模块 4.硬盘：要求配置≥2块600GB SAS 10K硬盘 5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6 6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块） 7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇 | 台 | 5 |  |
| 2.2 | 数据库服务器 | [主要参数及功能描述] 1.2U机架式服务器 2.CPU：配置≥2颗英特尔 5220(2.2GHz/18核/24.75MB/125W) CPU 3.内存：要求配置≥256G DDR4内存模块 4.硬盘：要求配置≥2块600GB SAS 10K硬盘 5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6 6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块） 7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇 | 台 | 2 |  |
| 2.3 | GPU服务器 | [主要参数及功能描述] 1.2U机架式服务器 2.CPU：配置≥2颗英特尔5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU 3.内存：要求配置≥256G DDR4内存模块 4.硬盘：要求配置≥4块1.2TB SAS 10K硬盘 5.显卡：要求配置≥2块NVIDIA Tesla T4 6.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6 7.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块） 8.电源风扇：冗余电源、冗余风扇 | 台 | 1 |  |
| （二） | 存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | [主要参数及功能描述] 1. 控制器：配置2个存储控制器，最大可以扩展到16个控制器引擎； 2. 控制缓存：配置高速缓存≥64GB； 3. 容量：要求配置≥10块1.8TB SAS 硬盘，要求单台可用容量≥8T； 4. 接口：配置16Gbps FC主机端口≥12个 5. 功能要求：具备并可使用全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可；具备并可使用全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可；具备并可使用存储QoS授权许可；具备并可使用重复数据删除功能,具备并可使用存储双活功能； | 台 | 2 |  |

#### 网络安全设备

| 序号 | 类别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇总 |  |  |  |  |
| （一） | 分中心安全接入区 |  |  |  |  |
| 1 | 专线防火墙 | 标准机架式设备，吞吐量≥20G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，并发连接数≥380万，TCP新建连接数≥20万/秒，存储容量≥60G SSD，双电源。 | 台 | 2 |  |
| 2 | Web应用防护系统 | 标准机架式设备，吞吐量≥17G，并发HTTP连接数≥400万，每秒新建HTTP连接数≥9万，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，管理口≥1，HA口≥1，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，双电源。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 入侵防御系统 | 标准机架式设备，吞吐量≥30G，并发连接数≥600万，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，双电源。 | 台 | 2 |  |
| （二） | 云数据中心服务器区域 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 标准机架式设备，吞吐量≥25G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，扩展插槽≥5，RJ45串口≥1，USB接口≥2，内置存储容量≥60G SSD，双电源。 | 台 | 2 |  |
| （三） | 安全保障区 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 标准机架式设备，吞吐量≥10G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，内置存储容量≥60G SSD，双电源。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 流量复制分流器 | 标准机架式设备，不少于1个业务扩展槽位，设备高度≤1U， 性能：交换容量>=250Gbps，转发性能>=190Mpps；如果是A/B指标以小指标为准 基本功能：静态路由、OSPF、支持IEEE802.3x 流量控制，支持ACL\QoS，支持BGP4 TAP功能特性：支持流量的负载均衡，支持N:M的流量镜像，支持识别报文头及更改报文信息，支持流量识别及处理 单台配置要求：配置≥48个千兆电口，配置≥4个万兆SFP+光口，配置双电源、配置双风扇模块，单台配置4个万兆多模模块 | 台 | 1 |  |
| 3 | 运维安全网关(堡垒机) | 标准机架式设备，千兆电口≥6个，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥1T，字符并发≥800或图形并发≥200，资产管理数授权≥500。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数据库审计系统 | 标准机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥2T，RAID5后可用存储空间≥1T，入库速度≥25000条/秒，日处理事件数≥1亿条，数据库审计数量授权≥53个。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 日志审计 | 标准机架式设备，千兆电口≥6个，扩展插槽≥2，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥2T，日志处理性能≥5000EPS，双电源，资产接入授权≥230。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 漏洞扫描系统 | 标准机架式设备，千兆电口≥6个，扩展插槽≥1，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥1T，内存≥8G，扫描并发≥20个IP。 | 台 | 1 |  |

### 二、应用系统建设

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运行系统 | 1 |  |
| 2 | 工程管理系统 | 1 |  |
| 3 | 科技创新系统 | 1 |  |
| 4 | 法务管理系统 | 1 |  |
| 5 | 审计管理系统 | 1 |  |
| 6 | 投资管理系统 | 1 |  |
| 7 | 协同办公系统 | 1 |  |
| 8 | 战略规划系统 | 1 |  |
| 9 | IOC运行中心 | 1 |  |

### 三、统一支撑系统建设

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用集成类组件 | 1 |  |
| 1.1 | 统一门户组件 | 1 |  |
| 1.2 | 统一权限 | 1 |  |
| 1.3 | 统一身份认证 | 1 |  |
| 2 | 数据集成类组件 | 1 |  |
| 2.1 | 实时数据同步组件 | 1 |  |
| 2.2 | 消息服务组件 | 1 |  |
| 3 | 基础工具组件 | 1 |  |
| 3.1 | 内容管理组件 | 1 |  |
| 3.2 | 全文检索组件 | 1 |  |

### 四、数据中台建设

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据接入 | 1 |  |
| 2 | 数据交换 | 1 |  |
| 3 | 数据治理 | 1 |  |
| 4 | 数据服务 | 1 |  |

### 五、	标准体系建设

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准体系 | 1 |  |
| 1.1 | 元数据标准 | 1 |  |
| 1.2 | 数据交换标准 | 1 |  |
| 1.3 | 接口标准 | 1 |  |

### 六、接口对接建设

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群系统集成 | 1 |  |
| 2 | 人力资源系统集成 | 1 |  |
| 3 | 计划财务系统集成 | 1 |  |
| 4 | 与水务股份大数据系统对接 | 1 |  |
| 5 | 与三峰环境生产系统对接 | 1 |  |
| 6 | 与所属创绿环保ERP系统对接 | 1 |  |

## 第五节  技术参数要求

### 一、IT基础设施建设

#### 应急指挥中心配套工程建设主要技术指标

##### 弧形无缝大屏幕显示

★屏体尺寸：长14400mm，高2025mm

1.点间距≤1.25mm；（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）

2.像素密度≥640000点/㎡；

3.反光率：屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤2%；

4.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能；

5.★维护方式：纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前取出；（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）

6.★箱体结构：箱体为压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计；（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）

7.★LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5Kg（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

8.★水平视角（°）：≥170（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

9.★垂直视角（°）：≥170（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

10.★对比度：≥8000：1；（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

11.★自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。具有自检按键，可一键自检。（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

12.★刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，调节范围720Hz-4880Hz（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

13.★低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

14.★单元比例：16:9设计；（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

15.箱体平整度（mm）：≤0.1；

16.发光点中心距偏差：≤2%；

17.★色温：1000K-10000K可调（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

18.显示屏亮度：0-800任意可调；

19.屏体峰值功耗：≤560W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；

20.★图像处理功能：具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

21.★画面延时：≤1ms（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

22.绝缘电阻实验：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；

23.★着火危险实验：PCB 板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体满足GBT5169.16-2008标准V-0 级（提供具有ilAC-MRA和CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

24.★所投LED显示屏具备ROHS、LVD、EMC、CB、CE、FCC认证证书（提供证书复印件加盖原厂公章）；

25.★所投LED显示屏具有中国节能产品认证证书。（提供证书复印件加盖原厂公章）；

26.★所投LED显示屏须通过CCC强制认证（提供证书复印件加盖原厂公章）；

27.★LED生产厂家需具有LED屏的安全生产许可证，具备电子与智能化专业承包资质（提供证书复印件加盖原厂公章）。

##### LED控制系统

1.具有 2 类视频输入接口，包括1路HDMI，2路DVI；

2.输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

3.视频输出带载能力：260 万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点；

4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；

5.支持画面偏移；

6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

7.支持亮度和色温调节；

8.支持低亮高灰；

9.支持HDCP1.1

★为保证控制系统的兼容性，LED视频控制器和LED显示屏为同一厂商，并提供3C认证证明。

##### 智能配电箱

1、通过PLC智能系统实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。

2、屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。

#### 数据中心机房配套工程建设

##### IT数据中心机柜

RAL9005黑色亚光细砂纹,600*1200*2000,42U, 标准19""机柜，12折型材，前门单开网孔门，后门双开网孔门，前后门均为外挂门，含顶底板(顶板两侧带走线孔，密封处理)，含4条角规，前后门配接地线，配角规封堵，2根100W垂直理线板，2套PDU支架（单），1件防静电手环，含并柜螺丝

★静载承重不小于2300kg，并提供第三方承重测试报告。

★动载承重不小于1100kg，并提供第三方承重测试报告。

★机柜抗震能力8、9级，提供检测报告。

##### 精密配电柜柜体

RAL9005黑色亚光细砂纹,800*1200*2000,42U, 标准19""机柜，12折型材，前门单开网孔门，后门双开网孔门，前后门均为外挂门，含顶底板(顶板两侧带走线孔，密封处理)，含4条角规，4根角规支撑轨，前后门配接地线，配角规封堵，2根100W垂直理线板，双侧侧板，1件防静电手环，含并柜螺丝

★静载承重不小于2300kg，并提供第三方承重测试报告。

★动载承重不小于1100kg，并提供第三方承重测试报告。

★机柜抗震能力8、9级，提供检测报告。

##### 行级精密空调

1.制冷量50kW，回风工况：干球温度37.8℃，相对湿度20%；风量10500m3/h，无极调速风机（10风机），每个风机配备单独开关，支持风机热插拔，电子膨胀阀，高压开关，电加热量6kW，加湿量3KG/H，RS485通信接口，彩色触摸屏，单系统涡旋式变频压缩机

##### 行级精密空调室外机

散热量不小于70kW,风量不低于23000m3/h

##### 模块化UPS主机

1.输入输出方式：三进三出

2.输入电压：380/400/415VAC(线电压)

3.输出功率因数：1

4.系统效率：≥96.5%

5.电池电压：360-600VDC（30-50节可调）

6.主机容量：150KVA最大可配置5个30K模块。

7.标配主路、旁路、维修和输出开关

#### 计算机网络设备

##### 核心交换机

1. ★性能：交换容量≥300Tbps、包转发率≥70000Mpps；如果是A/B指标以小指标为准，提供上述功能官网截图及官网链接材料

2. ★架构：CLOS正交多级交换架构，提供业务槽位≥6个，主控槽位≥2个，交换网板槽位≥5个，设备高度≤10U，提供上述功能官网截图及官网链接材料

3. 基本功能：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等，支持镜像，支持QOS，支持STP/RSTP/MSTP协议族，支持组播等；支持VXLAN功能特性；

4. 功能特性：支持虚拟化堆叠或集群技术，可以将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化，便于管理维护；

5. 数据中心特性：支持FCoE、TRILL、VXLAN等数据中心特性

6. ★扩展能力：支持扩展万兆电口/40G光口/100光口，支持防火墙、IPS、负载均衡等安全板卡，提供上述功能官网选配信息截图及官网链接

7. ★单台配置要求：配置双主控、配置双交换网板、配置≥4个电源、配置≥24个万兆光接口；配置≥24个万兆电接口，单台配置12个万兆多模模块

##### 接入交换机

1.★性能：交换容量≥500Gbps，转发性能≥170Mpps，如果是A/B指标以小指标为准，提供上述功能官网截图及官网链接

2.基本功能：支持静态、OSPF动态路由，支持Telemetry技术，支持QOS/ACL等，支持STP/RSTP/MSTP，支持SNMP（V1，V2，V3），支持telnet等

3.可靠性：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

4.绿色节能及防雷：支持绿色节能功能，支持内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力

5.★单台配置要求：配置≥48个千兆电口，配置≥6个万兆光口，单台配置2个万兆多模模块

##### 管理交换机

1.★交换机架构：智能紧凑型交换机，不少于1个业务扩展槽位，设备高度≤1U，

2.★性能：交换容量>=730Gbps，转发性能>=220Mpps；如果是A/B指标以小指标为准，提供上述功能官网截图及官网链接

3.基本功能：静态路由、OSPF、支持策略路由， 支持ACL，支持QoS、组播、支持IP+MAC+PORT的绑定；

4.★扩展能力：支持扩展万兆电口/万兆光口/25G光口/40G光口业务板卡，支持下一代防火墙安全板卡，能集成包括防火墙、IPS、负载均衡等功能，提供上述功能官网选配信息截图及官网链接

5.功能特性：支持OpenFlow 1.3标准，支持VxLAN，支持横向虚拟化技术：支持纵向虚拟化技术，提供上述功能官网截图及官网链接

6.★单台配置要求：配置≥24个千兆电口，配置≥12个万兆SFP+光口，配置双电源、配置双风扇模块，单台配置12个万兆多模模块。

##### 服务器接入交换机

1.★交换机架构：采用紧凑型机框设计，设备高度≤1U；业务扩展插槽≥2个，独立的风扇插槽数量≥2个，提供上述功能官网截图及官网链接，

2.★性能：设备整机交换容量≥2Tbps，整机包转发率≥1000Mpps；如果是A/B指标以小指标为准，提供上述功能官网截图及官网链接材料

3.基本功能：静态路由、VRRP，RIP V1/2、OSPF，SNMP V1/V2/V3，支持Telemetry技术，支持虚拟化堆叠或集群技术，可以将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化，便于管理维护；

4.功能特性：支持并实配VxLAN功能，支持VxLAN二层、三层互通功能，支持EVPN功能；支持适配SDN组网，支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；

5.★扩展能力：支持扩展万兆电口/万兆光口/25G光口/40G光口业务板卡，支持下一代防火墙安全板卡，能集成包括防火墙、IPS、负载均衡等功能，提供上述功能官网选配信息截图及官网链接

6.★单台配置要求：配置≥48个万兆光口，配置≥2个40G光口，配置双电源、配置双风扇模块,单台配置20个万兆多模模块。

##### 光纤交换机

光纤存储交换机，配置≥48个32G FC 接口，其中激活配置≥24个接口，并配置24个16G光纤短波模块及线缆

#### 服务器及存储设备

##### 虚拟化软件平台

1.★配置要求：虚拟化软件管理平台一套。

2.★虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；

3.虚拟化软件拟化采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级；

4.★支持集群资源计算资源DRS和存储资源DRS功能，可基于CPU、内存、网络流量、存储容量、磁盘IO等资源利用率进行动态资源调度，主动确保动态云环境的服务水平。提供功能界面截图

5.提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能。

6.★提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。提供功能界面截图

7.★虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。提供功能界面截图

8.提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。提供功能界面截图

9.虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。

10.★支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。提供功能界面截图

11.★支持GPU直通和vGPU功能，支持GPU资源统一管理，并可根据设置的业务模板及资源抢占策略，实现对GPU资源的自动分配和回收。提供功能界面截图

12.虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出，提供功能界面截图

13.支持僵尸虚机一键管理功能，对于长时间未使用且处于关闭状态的僵尸虚拟机，可以快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除。

14.虚拟化管理平台支持批量对虚拟机一键开启杀毒功能。提供功能界面截图

15.★支持主机防病毒补丁安装检测功能，能够检测所有主机防病毒补丁安装状态、IP地址、安装进度等，并可进行一键卸载，一键安装防病毒功能模块。提供功能界面截图

##### 虚拟机防病毒软件

1.★配置要求：配置10颗CPU AV+DPI模块虚拟化安全套件授权。

2.★必须具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现，支持对虚拟化内核层Hypervisor和虚拟机的安全防护，由虚拟化安全防护系统管理中心统一下发安全策略。提供功能界面截图。

3.产品控制台上以虚拟机为单位，进行策略配置、部署和管理，为虚拟机提供防护，其中虚拟机皆无需安装任何客户端／代理便能由主机继承安全策略、防护，物理主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系，虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。

4.★支持Windows和Linux操作系统无代理底层防病毒能力，不需要在虚拟服务器或虚拟桌面中部署安全防护代理提供功能界面截图。

5.提供官方病毒码下载地址，支持在内网和外网环境下，对本地病毒特征库进行更新，实时追踪并保护最新动态威胁，提供功能界面截图。

6.支持虚拟补丁功能，在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力，提供功能界面截图。

7.★支持防火墙功能，并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有框架类型（IP、ARP 等）提供功能界面截图。

##### 虚拟化管理服务器

1.2U机架式服务器

2.★CPU：配置≥2颗英特尔4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)CPU

3.★内存：要求配置≥128G DDR4内存模块

4.★硬盘：要求配置≥2块1.2TB SAS 10K硬盘，可最大支持扩展≥36个硬盘槽位，提供上述功能官网截图及官网链接

5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6

6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块）

7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇

8.安全性：支持机箱入侵检测，支持扩展安全模块能提供防火墙、IPS、防病毒等防护功能，提供上述功能官网截图及官网链接

9.工作温度：5℃～50℃，提供上述功能官网截图及官网链接

##### 虚拟化应用服务器

1.2U机架式服务器

2.★CPU：配置≥2颗英特尔 5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU

3.★内存：要求配置≥512G DDR4内存模块

4.★硬盘：要求配置≥2块600GB SAS 10K硬盘，可最大支持扩展≥36个硬盘槽位，提供上述功能官网截图及官网链接

5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6

6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块）

7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇

8.安全性：支持机箱入侵检测，支持扩展安全模块能提供防火墙、IPS、防病毒等防护功能，提供上述功能官网截图及官网链接

9.工作温度：5℃～50℃，提供上述功能官网截图及官网链接

##### 数据库服务器

1.2U机架式服务器

2.★CPU：配置≥2颗英特尔 5220(2.2GHz/18核/24.75MB/125W) CPU

3.★内存：要求配置≥256G DDR4内存模块

4.★硬盘：要求配置≥2块600GB SAS 10K硬盘，可最大支持扩展≥36个硬盘槽位，提供上述功能官网截图及官网链接

5.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6

6.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块）

7.电源风扇：冗余电源、冗余风扇

8.安全性：支持机箱入侵检测，支持扩展安全模块能提供防火墙、IPS、防病毒等防护功能，提供上述功能官网截图及官网链接

9.工作温度：5℃～50℃，提供上述功能官网截图及官网链接

##### GPU服务器

1.2U机架式服务器

2.★CPU：配置≥2颗英特尔5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU

3.★内存：要求配置≥256G DDR4内存模块

4.★硬盘：要求配置≥4块1.2TB SAS 10K硬盘，可最大支持扩展≥36个硬盘槽位，提供上述功能官网截图及官网链接

5.★显卡：要求配置≥2块NVIDIA Tesla  T4

6.阵列卡：要求配置一张RAID卡，≥1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6

7.网卡：≥4个1G网口；≥1块2端口万兆光口网卡（含模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含模块）

8.电源风扇：冗余电源、冗余风扇

9.安全性：支持机箱入侵检测，支持扩展安全模块能提供防火墙、IPS、防病毒等防护功能，提供上述功能官网截图及官网链接

10.工作温度：5℃～50℃，提供上述功能官网截图及官网链接

##### 存储设备

1. ★控制器：配置2个存储控制器，最大可以扩展到16个控制器引擎；每个控制器配置1颗Intel高速存储处理器和1颗存储专用处理器，提供上述功能官网截图及官网链接

2. 控制缓存：配置高速缓存≥64GB；

3. ★容量：要求配置≥10块1.8TB SAS 硬盘，要求单台可用容量≥8T；可最大支持扩展HDD硬盘数量≥2000，提供上述功能官网截图及官网链接

4. 接口：配置16Gbps FC主机端口≥12个

5.★ 功能要求：配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可；配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可；配置存储QoS授权许可；配置重复数据删除功能,配置存储双活功能；

6.系统可靠性：具备并可使用硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断。提供上述功能官网截图及官网链接

7.数据保护：具备并可使用基于存储的数据副本保护功能，数据写入存储时可创建4个数据副本，提供上述功能官网截图及官网链接

8.★为保证兼容性，要求与服务器统一品牌。

#### 网络安全设备

##### 专线防火墙

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，吞吐量≥20G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，并发连接数≥380万，TCP新建连接数≥20万/秒，存储容量≥60G SSD，双电源。 |
| 操作系统技术 | ★产品具有中国信息安全测评中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家版权局、中国软件评测中心；以上四家机构任意一家出具的操作系统支持“多核多线程”证书，提供有效证书复件印。 |
| 访问控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 |
|  | 支持基于策略的流量统计和会话统计 |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供有效界面截图。 |
|  | 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 |
| 网络特性 | 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； |
|  | 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。 |
|  | 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由。 |
|  | 支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，支持链路负载均衡的目的会话保持功能；提供有效界面截图。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |
|  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |
| 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |
|  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |
|  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 |
| 服务能力 | ★产品制造商为微软官方mapp成员，能第一时间获取安全资讯，并提供最新的安全防护能力，提供微软MAPP官网截图及查询链接。 |
| 资质要求 | ★产品入围近3年（2018年至今）任意两年Gartner出具的Firewalls魔力象限，提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造厂商具备CMMI5级认证，提供有效证书复印件。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 |

##### Web应用防护系统

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，吞吐量≥17G，并发HTTP连接数≥400万，每秒新建HTTP连接数≥9万，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，管理口≥1，HA口≥1，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，双电源。 |
| 接入模式 | 应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。 |
|  | 应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口。 |
|  | 应支持安装向导式部署，按照该部署方式可直接部署完成。 |
|  | 应支持NAT环境下的用户识别能力。 |
|  | 应支持链路绑定功能。 |
|  | 应支持对Web相关应用协议进行自定义，并提供详细协议分析变量。 |
| Web攻击防护 | 应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力 |
|  | 应具备恶意重定向防护功能。 |
|  | 应具备人机识别功能。 |
|  | 应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断；提供有效界面截图。 |
|  | 应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截。 |
|  | 应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置；提供有效界面截图。 |
|  | 应具备API防护功能 |
|  | 应具备网站一键关停功能 |
|  | 应具备源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对Web网站造成影响；提供有效界面截图。 |
|  | 应具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问。 |
|  | 应支持获取Web安全事件的原始攻击信息。 |
| Web安全事件统计分析与报表 | Web安全事件日志存储，应支持主流的服务器操作系统及主流的数据库类型。 |
|  | 应具备Web安全事件的报表功能，支持一般的单一条件报表输出、专业的多维度统计报表输出。 |
|  | 应具备自定义报表功能，并支持导出为WORD\EXCEL\PDF\HTML等常用公文处理格式。 |
| 系统管理 | 应支持B/S管理方式Web管理界面。 |
|  | 应具备设备集中管理功能，可实现设备分布式部署、集中式监控管理，适合大规模部署环境。 |
|  | 应具备多设备拓扑显示功能，可以在界面上以图形化的方式显示当前的部署拓扑；提供有效界面截图。 |
|  | 应支持SNMP、 SYSLOG。 |
| 升级管理 | 应支持手动执行产品升级。 |
|  | 应支持自动执行产品升级，不需要用户每次手动升级特征库。 |
|  | 公司网站应提供产品离线升级包下载。 |
|  | 应对登陆用户提供防暴力猜解功能。 |
| 资质要求 | ★Web应用防护系统产品制造商2017年-至今任意一年进入Gartner魔力象限，提供有效的证明材料复印件。 |
|  | ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 |
|  | ★为保证产品成熟度，产品制造商具备CMMI5级认证，提供有效证书复印件 |

##### 入侵防御系统

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，吞吐量≥30G，并发连接数≥600万，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，双电源。 |
| 入侵防御功能 | 系统入侵防御事件库事件数量不少于5000条。 |
|  | 系统应支持入侵防御事件库在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次。 |
|  | 系统应支持虚拟IPS功能，不同的用户可以方便定制满足自身要求的检测模版，至少支持400个用户。 |
|  | 系统应提供口令保护功能，能够探测和阻止恶意暴力口令猜测行为，要求支持至少20种应用协议的口令穷举猜测。 |
|  | 系统应支持自定义事件升级内容。针对新增加的事件特征，针对不同级别的事件，用户可以选择是否自动升级到自定义策略中。升级界面中至少包含高中低三种级别事件的升级启用选项。并支持可自动修改动作为通过，满足业务高连续要求下的事件监测要求。 |
|  | 系统应支持无线攻击检测和防护功能扩展，可手工或自动识别和区分内部AP和外部AP，也可以手工或自动识别合法终端，并基于此设定无线准入策略，通过射频信号阻止非法AP、终端的接入。支持无线扫描、欺骗、DoS、破解等常见无线网络攻击行为的检测、告警、阻断功能，同时支持多种类型流氓AP的检测与阻断。 |
|  | 系统内置恶意样本快速检测功能，无需搭配硬件检测模块，能对流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档进行恶意代码快速检测，对可疑文件进行报警，报警信息应包括源目的IP、协议类型、文件基本信息、危险等级及文件的应用的详细信息（如邮件的发件人、收件人、标题等），方便对恶意文件进行追踪。 |
|  | 系统应支持单独的恶意样本检测规则升级功能，方便对恶意样本检测功能进行扩充。 |
|  | 系统应支持恶意代码动态检测联动功能，能够和基于虚拟机或沙箱的检测系统联动，系统将流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档提交给APT检测系统，并获得APT的检测结果，并可以登录到APT检测系统查看检测到恶意行为等结果。 |
|  | 基于行为分析的C&C通道（隐蔽通道）检测机制，能够发现网络中的存在的隐蔽通道。提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等。因为不依赖地址信誉库的通道检查，能够发现未知的隐蔽通道，并能分析连接状态和行为情况。 |
|  | 系统应支持终端和服务器环境感知能力，至少包含两种方式：和终端管理系统联动功能；通过主动扫描和扫描结果导入方式，获取服务器系统和服务情况。 |
|  | 系统应支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素 |
|  | 针对SQL注入和XSS攻击，设备应提供在线事件分析功能，至少提供攻击方法、攻击字段和攻击域、影响的数据库等。 |
|  | 系统应单独针对SQL注入、XSS攻击提供白名单功能，允许用户对不够规范的Web应用进行放行，能够精确到检测点、属性和名称。并支持至少10类和70个配置项目。 |
|  | 系统需具有多种防web扫描能力，防止攻击者通过扫描发现Web网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止CGI和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少4个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制。 |
| 内容防护 | 系统应支持邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件SMTP命令、发件人、主题、附件、IP及邮件大小进行邮件过滤。 |
|  | 系统应支持检测敏感信息的外泄行为并阻止传输行为，有效保护用户的知识资产，支持检测和防范的对象包括但不限于：信息和文件中的关键字，身份证、手机和固定电话号码、银行卡、IP地址等信息监控，重要数据文件保护等。并可以设置白名单。除关键字外，还需要支持文件指纹识别能力。 |
| 资质要求 | ★产品制造商为《GB/T 28451-2012 信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》起草单位之一，提供有效证书复印件 ★产品具备信息技术产品安全测评证书（级别：EAL3+及以上），提供有效证书复印件 ★产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件 ★产品具备IPv6 Ready Logo认证，提供有效证书复印件 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 |

##### 云数据中心服务器区防火墙

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，吞吐量≥25G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，满足以上接口额外含5个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，内置存储容量≥60G SSD，双电源。 |
| 操作系统技术 | ★产品具有中国信息安全测评中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家版权局、中国软件评测中心；以上四家机构任意一家出具的操作系统支持“多核多线程”证书，提供有效证书复件印。 |
| 访问控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 |
|  | 支持基于策略的流量统计和会话统计 |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供有效界面截图。 |
|  | 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 |
| 网络特性 | 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； |
|  | 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。 |
|  | 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |
|  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |
| 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |
|  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |
|  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 |
| 服务能力 | ★产品制造商为微软官方mapp成员，能第一时间获取安全资讯，并提供最新的安全防护能力，提供微软MAPP官网截图及查询链接。 |
| 资质要求 | ★产品近3年（2018-2020）任意两年入围Gartner魔力象限，提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造厂商具备CMMI5级认证，提供有效证书复印件。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 |

##### 安全保障区防火墙

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，吞吐量≥10G，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，内置存储容量≥60G SSD，双电源。 |
| 操作系统技术 | ★产品具有中国信息安全测评中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家版权局、中国软件评测中心；以上四家机构任意一家出具的操作系统支持“多核多线程”证书，提供有效证书复件印。 |
| 访问控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 |
|  | 支持基于策略的流量统计和会话统计 |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供有效界面截图。 |
|  | 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 |
| 网络特性 | 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； |
|  | 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。 |
|  | 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |
|  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |
| 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |
|  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |
|  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 |
| 服务能力 | ★产品制造商为微软官方mapp成员，能第一时间获取安全资讯，并提供最新的安全防护能力，提供微软MAPP官网截图及查询链接。 |
| 资质要求 | ★产品入围近3年（2018年至今）任意两年Gartner出具的Firewalls魔力象限，提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造厂商具备CMMI5级认证，提供有效证书复印件。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 |

##### 流量复制分流器

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | 1.★交换机架构：智能紧凑型交换机，不少于1个业务扩展槽位，设备高度≤1U， 2.★性能：交换容量>=250Gbps，转发性能>=190Mpps；如果是A/B指标以小指标为准，提供上述功能官网截图及官网链接 3.基本功能：静态路由、OSPF、支持IEEE802.3x 流量控制，支持ACL\QoS，支持BGP4 4.★TAP功能特性：支持流量的负载均衡，支持N:M的流量镜像，支持识别报文头及更改报文信息，支持流量识别及处理，提供上述功能官网截图及官网链接 5.★单台配置要求：配置≥48个千兆电口，配置≥4个万兆SFP+光口，配置双电源、配置双风扇模块，单台配置4个万兆多模模块 |

##### 堡垒机

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，千兆电口≥6个，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥1T，字符并发≥800或图形并发≥200，资产管理数授权≥500。 |
| 资源管理与授权 | 支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能 |
|  | 支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能 |
|  | 支持以资源为视角进行用户访问授权，可在具体资源上直接进行用户角色绑定，提高授权关系绑定易用性和灵活性 |
|  | 支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问 |
| 帐号稽核 | 支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 |
|  | 僵尸帐号：周期内登录次数低于3次的用户帐号和资源帐号； |
|  | 幽灵帐户：堡垒机中未托管但又真实存在的的资源帐号； |
|  | 孤儿帐户：没有建立授权关系的用户帐号和资源帐号。 |
| 字符、文件传输协议审计 | 支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性 |
|  | 支持字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果 |
|  | 支持通过应用发布实现字符协议和文件传输协议的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放 |
| 图形协议审计 | 支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程 |
|  | 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能 |
|  | 支持RDP窗口标题审计，并支持通过窗口标题内容检索定位回放 |
| 运维工具自动发现 | 支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程 |
| C/S客户端 | 支持C/S客户端模式：提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件 |
| 网络设备配置备份 | 运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（华为、思科、h3c）配置的自动备份、供用户查看、下载 |
| 命令自动执行 | 运维用户设置运维命令，在Linux类主机和网络设备自动执行并返回结果，供用户查看、下载 |
| 资质要求 | ★具备IPv6 Ready Logo认证，提供有效复印件证书。 ★为保证产品成熟度，产品制造商具备CMMI5级认证；提供有效证书的复印件。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 ★所投运维安全网关（堡垒机）厂商具备国际/国家权威机构（例如赛迪CCID、IDC、Gartner、Frost&Sullivan等）出具的2017年-至今任意一年市场排名前三的证明材料。 |

##### 数据库审计系统

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥2T，RAID5后可用存储空间≥1T，入库速度≥25000条/秒，日处理事件数≥1亿条。 |
| 功能要求 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计。 |
|  | 支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通数据库的审计。提供功能界面截图。 |
|  | 支持双向审计，支持对Select操作返回行数和返回内容的审计。 |
|  | 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。支持对超长SQL语句的审计，支持对数据库绑定变量方式访问的审计。 |
|  | 对超出数据库操作行为基线的操作可自动识别，并及时告警。 |
|  | 数据库审计支持用户数据库中敏感信息的自动发现，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则。 |
|  | 敏感数据发现可支持Oracle、ms-sql、Mysql、DB2、PostgreSQL、ES等常见关系型数据库与大数据库协议。 |
|  | 用户可自定义审计策略，审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式）。 |
|  | 支持按时间、级别、源\目的IP、源\目的MAC、协议名、源\目的端口为条件进行查询。 |
| - 资质要求 | ★所投数据库审计系统厂商具备国际/国家权威机构（例如赛迪CCID、IDC、Gartner、Frost&Sullivan等）出具的2017年-至今任意一年市场排名前三的证明材料。 ★具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）；提供有效复印件证书。 ★具有中国信息安全认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书（符合增强级要求）；提供有效复印件证书。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造商具备CMMI5级认证；提供有效复印件证书。 |

##### 日志审计

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，千兆电口≥6个，满足以上接口额外含2个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥2T，日志处理性能≥5000EPS，双电源，资产接入授权≥230。 |
| 日志采集 | 支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。 |
| 资产管理 | 资产模块支持对资产的ping、telnet和远程访问等功能 |
|  | 系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表；提供有效界面截图。 |
|  | 能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。 |
| 日志管理 | 对不支持的事件类型提供可扩展功能；支持长安全事件格式；对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义； |
|  | 日志可加密压缩传输 支持加密压缩方式转发，定时转发；提供有效界面截图。 |
|  | 支持对日志的过滤和合并；合并支持设定合并的时间范围； |
|  | 支持日志源管理功能，对断点日志源可以设置产生告警，单个日志源设备查看该设备最近7天的事件趋势 |
|  | 并提供基于日志查询任务模式的日志导出功能；提供有效界面截图。 |
| 日志范式化 | 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成 |
|  | 产品界面支持范式化文件的导入导出功能 |
| 日志分析 | 系统需内置不同分析场景，包括各种实时分析场景、历史统计场景、实时统计等。并支持支持自定义场景 |
|  | 可以手工对选中的日志进行一键告警或者加入观察列表中 |
|  | 自定义事件查询策略，基于事件分类的查询条件不少于10大项50小项 |
| 告警响应 | 告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog、加入观察列表、从观察列表中删除 |
|  | 具备告警抑制功能，可以把同一时间内相同的告警合并成一条事件进行展示。告警抑制规则中的时间范围与合并数目可以手动进行配置；告警抑制规则可实时启用和停用。 |
| 综合显示 | 能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件EPS曲线；提供有效界面截图。 |
| 报表管理 | 内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。 |
|  | 支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱 |
|  | 内置等保报表、PCI合规报表、SOX合规报表、ISO27001报表等合规性报表 |
| 资质要求 | ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造商具备CMMI5级认证，提供有效证书复印件。 ★日志审计入围近四年（2017年至今）任意两年出具的Gartner SIEM魔力象限，提供有效证明材料。 |

##### 漏洞扫描系统

| 要求项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格及性能 | ★标准机架式设备，千兆电口≥6个，满足以上接口额外含1个或以上扩展插槽，RJ45串口≥1，USB接口≥2，存储容量≥1T，内存≥8G，扫描并发≥20个IP。 |
| 功能要求 | 漏洞扫描方法应不少于120000种；提供有效界面截图。 |
|  | 支持对主流操作系统的识别与扫描，包括：Windows、Redhat、Ubuntu、深度、红旗、中标麒麟等 |
|  | 支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、达梦、人大金仓、优炫等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于2600种；提供有效界面截图。 |
|  | 支持对主流虚拟化软件平台进行扫描，包括：OpenStack 、KVM、Vmware、Xen、Docker、Huawei FusionSphere等，能够扫描的虚拟化软件平台漏洞扫描方法不小于600种，截图 |
|  | 网站开源架构类扫描：支持phpmyadmin、WordPress 等的扫描 |
|  | 支持大华、海康、宇视、雄迈、科达等视频监控类设备扫描 |
|  | 支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM等 |
|  | 支持扫描任务预计所需剩余时间显示；提供有效界面截图。 |
|  | 支持对意外中断（网络中断、设备断电）的扫描任务恢复后继续进行扫描 |
|  | 支持对部门和资产的添加、删除、编辑等操作，以及对资产的属性自定义功能 |
|  | 支持输出单独的系统漏扫报表，报告中的漏洞应具备统一的CVSS国际标准评分，以准确衡量漏洞的危险级别，为漏洞修补工作的优先级提供指导。 |
|  | 支持任务扫描完成后，自动将扫描结果上传至ftp服务器。 |
|  | 支持跨网段登录限制开关设置； |
| - 资质要求 | ★产品具有《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+；提供有效证书复印件。 ★产品制造商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上），提供有效证明材料。 ★为保证产品成熟度，产品制造商具备CMMI5级认证；提供有效证书复印件。 ★产品厂商为国家信息安全漏洞共享平台企业单位原创积分排名前十名，提供官网截图及查询链接。 |

### 应用系统建设

#### 生产运行系统

实现供水管理、污水管理、垃圾焚烧、危废处置以及安全服务等业务的信息化。

- 供水管理

实现供水、售水、停水、生产耗材的统一管理，结合用户管理实际情况，实现月报表的数据采集填报、审核、归档及统计汇总功能，统计汇总数据可按月度、季度、年度多维度自动生成，为用户展示多维度的供水情况分析。

★系统自动为用户提供填报提醒，当设计值与当前值达到一定阈值时系统对相关用户进行预警。系统支持所属单位在线填报，记录审核意见、审核过程。同时，系统为用户提供各类管理报表的导入、导出、数据检索等功能。

- 污水管理

实现水量浓度、生产耗材、湿污泥、污水处理厂生产试运行等管理，结合用户管理实际情况，实现月报表的数据采集填报、审核、归档及统计汇总功能，统计汇总数据可按月度、季度、年度多维度自动生成，为用户展示多维度的污水处理情况分析。

★系统自动为用户提供填报提醒，当设计值与当前值达到一定阈值时系统对相关用户进行预警。系统支持所属单位在线填报，记录审核意见、审核过程。同时，系统为用户提供各类管理报表的导入、导出、数据检索等功能。

- 垃圾焚烧管理

实现垃圾焚烧发电、垃圾处置耗水及炉渣飞灰、焚烧炉供货、渗滤液膜设备供货等管理，结合用户管理实际情况，实现月报表的数据采集填报、审核、归档及统计汇总功能，统计汇总数据可按月度、季度、年度多维度自动生成，为用户展示多维度的垃圾焚烧情况分析。

★系统自动为用户提供填报提醒，当设计值与当前值达到一定阈值时系统对相关用户进行预警。系统支持所属单位在线填报，记录审核意见、审核过程。同时，系统为用户提供各类管理报表的导入、导出、数据检索等功能。

- 危废管理

实现危废进场管理、危废生产处置管理，结合用户管理实际情况，实现月报表的数据采集填报、审核、归档及统计汇总功能，统计汇总数据可按月度、季度、年度等自动生成，为用户展示多维度的危废处理情况分析。

★系统自动为用户提供填报提醒，当设计值与当前值达到一定阈值时系统对相关用户进行预警。系统支持所属单位在线填报，记录审核意见、审核过程。同时，系统为用户提供各类管理报表的导入、导出、数据检索等功能。

- 安全管理

实现安全生产事故统一管理，结合用户管理实际情况，实现安全事故报表的数据采集填报、审核、归档及统计汇总功能，统计汇总数据可按时间、组织等维度自动生成，为用户展示安全事故情况分析。

系统支持所属单位在线填报，记录审核意见、审核过程。同时，系统为用户提供各类管理报表的导入、导出、数据检索等功能。

#### 工程管理系统

实现工程建设项目信息、投资情况以及进度情况的日常管理，统计报表等功能。实现项目信息的维护与管理，主要包括项目基础信息、投资信息、进度信息等，并可按不同审批方式上传相应附件。系统根据项目所有信息自动汇总生成各类完成情况表。

★提供现场视频接入展示。

系统支持上传附件、下载附件，包括文本、图片等类型，同时可以将项目资料下载到本地硬盘，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等。

#### 科技创新系统

实现科研项目全过程管理，包括科研项目立项管理、项目进度管理、项目验收管理、项目成果推广应用、创新成果评价等功能，实现科研项目在线申报、审核，对验收完成的项目进行归档。

建立专家委员会、科技型平台、科技型企业信息库，用户可对信息进行增删改查，可导入导出。系统可按时间、组织机构等不同维度对科研项目各阶段情况进行汇总统计分析。

#### 法务管理系统

法务管理系统实现对水务资产公司所有规章制度、案件以及合同进行统一管理。

建立水务资产规章制度库，分本级、下级单位规章制度，用户可按权限进行规章制度的检索、在线浏览。下级单位的规章制度在审计过程中可直接调用。

建立案件管理基础库，维护本级、下级单位案件的基本情况、进展情况，并可生成各类案件信息统计。

建立合同信息库，维护本级、下级单位合同的基本情况、进展情况，并可生成各类合同信息统计，下级单位的合同在审计过程中可直接调用。

系统支撑在线填报、高级查询、表格导入功能，导出支持PDF、XLS、XLSX等格式，同时通过对数据的加工自动生成各类总额数据的统计分析以折线、柱状等直观展示。

#### 审计管理系统

★结合用户工作实际，提供重大事项上、工程项目等审计十类清单的信息采集汇总与管理，可对清单进行修改并提供修改日志。对清单数据新增、删减、修改，支持高级搜索、排序等功能。清单可以导出导入，打印及上传附件。

#### 投资管理系统

投资管理系统实现权益管理、固定资产管理。

权益管理主要包括资产、业务、债务、投资和经营管理等。实现对各类管理报表填报、高级查询，支持导入导出。同时通过对数据的加工自动生成各类总额数据的统计分析，支持折线、柱状等直观统计并支持导出。

固定资产管理实现固定资产登记管理报表、定期盘点固定资产，已处置固定资产管理。用户在线进行填报、统计、高级查询，并且支持数据的导入导出。

#### 协同办公系统

本项目协同办公系统让用户通过单点登录后，可查看通知公告、待办事项、业务系统入口。用户点击待办事项后自动跳转到相应处理页面进行操作。业务系统入口是集成现有其他系统，实现各系统统一认证、单点登录。

#### 战略规划系统

建设战略规划信息管理，重点建设战略计划管理，主要维护战略规划时间、内容要求、审批人等，战略规划信息可打印、导入导出。通过对计划管理的分解与整合，能够快速理解每个阶段性目标，为用户提供管控依据，使得经营目标更加具体、更加实际。

#### IOC运行中心

本项目IOC运行中心主要建设数字孪生渲染平台（三维可视化平台）、技术地图数据、三维建模、透视钻取、漫游、视频监控、数据展示中心等功能。

数字孪生平台要求采用H5 & WEBGL搭建。

★基数地图数据要求覆盖全重庆市，采用卫星影像数据（DOM）、18级高清地图数据作为平台底图，在平台上选取一个点（大江自来水厂）进行外观三维模型数据获取，进行厂房外观精细化无人机倾斜摄影建模呈现精度为2~5cm。其余所属单位地点根据POI点位信息在地图上进行标注。

平台要求支持透视钻取、漫游等功能。

数据展示中心要求默认展示各主题汇总所有单位的总量数据，当选择三维可视化平台某个点时，显示该点的各主题数据，如：供水、排水、垃圾焚烧、发电、危废、投资等。

平台要求接入所属单位视频数据，具体数量如下：

- 水务股份本次视频接入约3800路。

- 三峰环境本次视频接入约1000路。

- 创绿环保本次视频接入约100路。

- 德润环境本次视频接入约100路。

- 碧水源本次视频接入约100路。

#### 接口对接

实现与其他系统的数据对接、应用接口开发。主要包括党群系统、人力资源系统、计划财务系统集成到统一平台上实现单点登录、统一认证，同时实现与所属单位已有系统的数据对接，确保总平台的业务数据需求和决策分析支撑。

### 三、统一支撑系统建设

统一支撑系统建设主要包括应用集成类组件、数据集成类组件以及基础工具类组件开发。

应用集成类组件包括统一门户组件以及统一权限统一身份认证，具体要求如下：

- 依据目录服务管理系统，实现对相关业务系统的统一权限配置和用户身份的统一认证服务；

- ★实现对目录服务管理系统的角色、许可的统一配置；

- 高效管理大量的用户；

- 灵活的系统用户权限定义；

- 对日志信息的查询；

- 基于Web的管理界面；

- 高可用性的结构、安全性、高效性；

- 提供单点登录部署方案，对接方案。

- 实现在门户上只需要登录一次，就可以登录相关业务系统。

- 实现用户与服务器端认证令牌的传递采用Cookie机制，通过加密等手段保证用户认证信息传递过程中的安全。

确保权限统一控制各应用软件使用平台统一提供的权限控制功能，各自完成自身的权限管理。提供获取权限判断的API。	提供多种授权手段：

（1）按角色授权

角色是权限的集合，通过为人员分配角色，就可以方便的将多种权限赋给该人员。一个人员可以拥有多个角色。

（2）按组织授权

通过给组织分配角色，使得组织下的所有人员拥有该角色所有的权限。

（3）按用户组授权

用户组是根据应用系统的需要所定义的人员集合，人员可以来源于不同的组织单元，通过为组织分配角色，就可以使该组内的人员拥有所分配的角色

数据集成类组件，主要开发数据同步、消息服务组件，数据提取要求对源数据库的资源占用尽量少，数据变化捕捉和处理能力要强大，同时可以支持数据传递的压缩，加密和队列功能，数据同步过程需要有检查点Checkpoint功能，保证两边数据库数据的一致性。消息服务组件由运行节点、监控管理中心、开发接口三部分组成。

基础工具类组件主要包括内容管理、全文检索和报表管理组件的开发。

通过对门户的文件系统、内容管理资源库、共享信息数据库和应用系统的查询服务等各种数据源建立索引，实现全文检索功能，满足用户对各类信息的查询需求。

报表管理组件要求由报表引擎和报表展现工具所组成的。

### 四、数据中台建设

结合用户实际和当前管理要求，搭建水务资产公司的数据中台，包括数据接入、数据交换、数据治理、数据服务。本项目要提供结构化、非结构化数据采集接入方式，对数据进行质量检查和清洗、加工整合。数据交换体系主要包含共享交换库、资源目录系统以及数据共享交换平台以及资源目录梳理等组成，形成共享交换数据库，实现数据资源注册、编目以及全景图等管理，为各级单位提供数据共享交换服务。支持源系统以FTP、DB、Webservice等方式共享资源数据。数据要求安全传输。

建设数据治理平台进行数据资源的管理，提高数据质量，主要包括元数据管理、数据质量管理、数据标准管理以及数据资产管理。

数据服务实现数据入口统一，支持提供服务的统一管理、统一授权、统一共享、推进数据与服务的深度融合，打造一站式数据资源服务体验，加快促进跨部门协同应用，推动数据服务共享和开放，主要包括数据查询、数据推送、数据可视化及服务管理。

### 五、标准体系建设

提高信息化建设、管理和维护水平，强化信息系统建设的规范化，保证本项目的顺利实施，制定本项目建设范围内涉及的数据接入、数据交换、数据治理、数据服务标准，指导项目建设和系统运行维护。

## 第六节  系统集成要求

### 总体要求

为更好实现智慧环境总平台一期的统一规划、统一管理和信息共享能力，要求在项目建设过程中遵循以下原则：

1、平台统一、技术路线统一、标准统一、接口统一；

2、建设统一的数据资源体系、共享交换体系；

3、各集成系统按照实施方提供的标准规划配合集成工作。

### 软件集成要求

1、	以本项目建设的数据标准进行数据整合，保证水务资产公司数据的标准化、规范化应用。

2、	提供统一的组件、平台、模板等集成工具，保证统一的技术实施。

3、	应用集成要在统一的平台上实现应用层集成，包括界面设计、业务入口、权限等。

### 硬件集成要求

（1）本次项目主要投标设备符合国家强制标准,产品须满足国际主流、国内一流的要求。

（2）特种设备（如防雷）应符合国家和地方的相关标准和政策要求。

（3）投标人应根据对系统处理能力的要求及今后需求，考虑系统内部连接及设备间连接等因素，提供系统的配置方案和扩展方案。系统应考虑一定的冗余，并具有一定的扩容能力。

（4）投标人应通过数据模型详细计算设备处理能力，如需要进行硬件扩容，投标人应提供扩容建议，并承诺投标人提供方案设备满足本项目的建设需求。

（5）投标人应在投标方案中对所配置的系统进行详细的描述。

（6）投标人提供系统应满足本项目的最终功能目标。

（7）投标人中标后在签订合同时应提供厂家授权、质保承诺书”，并承诺“所投产品无专利权、知识产权等纠纷，所投产品为原厂原装正品，否则由投标人承担一切法律责任，依法按照相关法律法规对投标人进行处理。

## 第七节  实施要求

### 总体要求

1、必须提供项目管理机构和详细人员配置计划（包括人员姓名、经验、学历），并明确各岗位的职责和任务分工。

2、项目软件开发相关专业的技术人员具有3-5年实际工作经验。

3、应协助用户单位的工作人员及运维机构人员参与本项目的需求分析、设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

4、在中标通知书下达后15个工作日提交实施计划，提交招标人审核。

5、现场进行系统设计、部署和调试应用系统软件。

6、定期向招标人提供项目实施进展情况报告。

7、做好项目进展过程中的日常组织、管理、协调，作好计划、人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、测试验收、文档等项目具体管理工作。

### 工期进度要求

计划工期为合同签订后8个月，投标人需按上述总体进度要求提供详细的进度计划及相应的保证措施。

中标人应合理安排施工，严格按照招标人、监理方批准的工程进度要求完成施工。对因设计变更、不可抗力等原因造成的工期延误，中标人应该及时报告招标人，监理方，经招标人认可后，工期顺延。

本项目的实施按照下列阶段进行，中标人必须在投标文件中明确下列各阶段的时间进度安排。

- 实施前调研；

- 需求分析；

- 软件设计；

- 开发、安装、调试、部署；

- 测试；

- 培训；

- 试运行；

- 验收；

- 交付及合同期内的维护。

### 施工安全管理措施要求

根据项目特点、施工方法、施工程序、结合相关的法规、标准和政策，编制针对性的施工安全保证计划。明确施工安全管理的目标，确定施工过程控制的要求，采取合理的安全技术、配置必要的资源，确保工程项目施工安全目标的实现。

（1）防尘措施

1）定期检查应急指挥中心、数据机房密封性。定期检查应急指挥中心、数据机房的门窗、清洗空调过滤系统，封堵与外界接触的缝隙，杜绝灰尘的来源，维持机房空气清洁。

2）严格控制人员出入。不允许未获准进入应急指挥中心、数据机房的人员进入应急指挥中心、数据机房，进入应急指挥中心、数据机房人员的活动区域也要严格控制。

3）维持应急指挥中心、数据机房环境湿度。严格控制应急指挥中心、数据机房空气湿度，即要保证减少扬尘，同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路。

4）应急指挥中心、数据机房条件允许的情况下进行区域化管理，将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房人员分开，减少其与灰尘接触的机会。

5）做好预先防尘措施。应急指挥中心、数据机房应配备专用工作服和拖鞋，并经常清洗。进入机房人员都必须更换专用拖鞋或使用鞋套。尽量减少进入应急指挥中心、数据机房人员穿着纤维类或其它容易产生静电附着灰尘的服装进入。

6）施工人员在施工过程中对防尘工作严格执行以下几点：施工人员穿着干净整洁的工作服进入机房；施工人员进入应急指挥中心、数据机房带鞋套，防止将灰尘带入应急指挥中心、数据机房内；必须用防尘毡布遮挡设备机柜、地面，防止灰尘进入设备；施工人员在施工时，应轻拿轻放，防止产生扬尘，同时注意不得碰触原有线缆；机房内施工使用冲击电钻或其它工具打孔时，必须要吸尘机吸尘，防止产生扬尘；施工完成后，用湿布将施工过程中产生的灰尘轻轻擦拭干净，严禁用扫把清理，避免扬尘。施工用材料拆包时，必须在机房外进行，严禁堆放在机房内；每次人员离场时清运完毕，包括走廊通道上，当日工作结束时要打扫现场卫生。

（2）防噪措施

1）防噪保护指标：施工现场场界器械声，昼间＜70dB，夜间＜55dB。

2）施工阶段尽量选用低噪音环保或消声降噪的施工器械；

3）各类管道安装临时固定要牢靠；

4）现场搬运材料、脚手架拆除等，针对材质采取措施，轻拿轻放；

5）购置器音检测仪，专人定期检测，发现超标立即整改。

（3）应急指挥中心、数据机房内特种作业

1）动火作业

a）使用电焊、气焊、切割机、打磨机等明火作业时，作业前须办理动火作业证。经通知物管人员，及至少两人在场旁站才可以作业。

b）在机楼内实施动火作业，必须作好防火、防爆、防风措施，注意清除周围易燃易爆物品，须用阻燃材料封闭作业区，防止焊渣及电火花引发火灾。现场配备2个以上的灭火器材。

2）涉电作业

a）机房涉电作业必须使用绝缘性能良好工具；操作人员需穿绝缘手套、绝缘工作鞋，切忌戴手表等金属首饰物；

b）通信设备加电前，务必核实极性和电源负荷；检查列架机架接地线不能串接；设备内部及周围在加电前必须清理干净；经业主方确认后方可作业；

c）通信设备加电前，仔细检查设备内部有无金属丝等杂物，确保设备内部干净；检查有无施工遗留的工器具，设备上严禁放置手机、钥匙等物品。

(4) 应急指挥中心、数据机房施工其它相关制度

a）在应急指挥中心、数据机房作业时，应严格遵守机房的管理制度，按照指定地点设置施工的材料区、工器具区、剩余料区；

b）作业期间不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施，不得任意挪动消防器材；严禁乱拉接电源线。务必防范在用的消防、动力、通信系统发生误喷、误警及阻断事故；

c）严禁占用消防通道施工；严禁粗暴敲击机架、走线槽；严禁踩断或拉断线槽内的线缆。槽道、机架、人字梯上不得放置工具及器材；

d）每日离场前要检查关闭施工使用的机械动力设备，临时用电需及时断开电源；离开机房要确认施工现场门已锁或门禁系统已吸合；

e）每日离场时清理施工现场，将工程废料及时清走；施工结束后应将工程余料全部清走，彻底清洁现场，保证机房环境整洁。

### 成品保护要求

做好成品保护工作，是项目质量目标、进度目标和成本目标实现的重要保证措施。

在施工中，经常遇到局部工程已经完成，整体工程还是实施；改建、扩建工程的时候，设备在施工过程中维持正常的运行情况，如果不能采取必要的保护措施对进行合理的保护，一旦发生成品或设备的损伤事故，势必会造成返修等人工、器材、能源的消耗，还可能造成使用过程中不得不进行维修和改造，从而带来人工、材料的浪费和损失。

做好成品保护工作，应该从以下几个方面进行。

(1) 进行成品保护教育

对施工人员进行成品保护教育，使员工牢固树立质量观念、提高成品保护意识。

(2) 制定成品保护制度

制定切实可行的成品保护制度并严格执行，如详细合理的工序交接制度。

(3) 采取成品保护措施

在交叉作业施工现场，合理安排施工顺序，按照正确的施工流程组织施工时进行成品保护的有效途径之一。

1）合理安排施工顺序，按照正确的施工流程组织施工；

2）制定详细合理的工序交接制度，加强工序间验收；

3）合理安排工序穿插，避免因工序安排不合理而产生的相互污染和破坏；

4）采取护、包、盖、封等措施进行成品保护。

## 第八节  验收要求

### 软件验收要求

成立由招标人、监理人、中标人、其它相关单位人员以及有关方面的专家组成的验收小组，负责对项目进行各项验收。

1、验收方案由中标人提出，与招标人讨论协商，报监理人审批后实施。

2、验收前，中标人应提前5个工作日通知监理人和招标人。中标人与招标人在验收过程中应密切合作。

3、招标人对验收的认可、参加或放弃参加验收和测试，均不能减轻中标人对合同的任何责任。

4、招标人有权拒绝接收有缺陷的产品（服务）或要求进行改造，由此引起的一切费用应由中标人负责。经改造后的产品（服务）应重新进行验收。

5、所有验收结果和结论，都应详细记录并由中标人的有关当事人正式签字。验收报告一式四份，其中二份交招标人，一份交监理人，一份交中标人。

验收依据：招标书、投标书、合同。

验收阶段主要包括初验、终验两个阶段。

（1）初验

完成原型设计后，组织初验评审。

（2）终验

系统上线试运行期一个月后由承建方提出终验申请进行最终的验收。

### 硬件验收要求

基础设施验收主要包括设备到货验收、最终验收等。

（1）设备到货验收

所有采购的硬件产品安装调试完成后进行到货验收。

（2） 最终验收

试运行一个月过后进行最终的验收。

## 第九节  培训要求

培训作为本次项目的一个重要组成部分，为保障项目的顺利实施，将对所有相关人员，进行全面、细致的培训。培训要提高项目相关人员对系统的管理、使用、维护等基本技能，以最终达到相关管理人员和使用人员对系统的使用、管理和维护等目的。

项目中涉及到的系统很多，各子系统相关软、硬件设备操作复杂，对管理和使用人员的能力要求也比较高，为了项目的顺利实施和今后日常维护工作的正常进行，相关人员需具备较全面的知识。为此，需制定一个循序渐进、由浅入深、针对本项目所有的产品的全面的培训计划，为其培养雄厚的技术力量。

### 培训对象及内容

培训的目的是为了使本项目的服务对象了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。中标人应制订采购人员的培训计划和内容。因中标人的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，采购人有权要求中标人重新进行培训，所有费用应由中标人承担。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统，对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。各项培训的内容和目的如下：

（1）技术培训

技术人员需要对整个系统有比较深入的了解，以便能够自主完成对系统的日常维护工作，并在需要的时候，可以在系统的标准体系框架下，开发新的系统模块，丰富系统的功能。技术培训效果的好坏直接影响未来系统的使用效果。技术培训面向负责系统运行维护的相关技术人员。

（2）管理培训

针对系统管理人员和系统主要使用人员。在系统的管理工作中，技术管理只是其中的一个方面，还需要对系统进行日常的配置管理和定制管理，如系统中的用户、权限等设置工作，都会由用户方的系统管理人员来完成。设立“应用系统部门管理员”的岗位，由各部门中对管理流程比较清楚、日常工作与系统关系较为紧密的人担任，做到系统管理负担的有效分担，以提升系统的应变力，使其更适应最终业务部门的使用要求。培训的重点是系统的使用方法、使用技巧和问题的处理，使其充分掌握系统的配置管理方法，能够在系统的运行过程中自主的进行配置和定制，降低信息部门的维护负担，提升使用部门的信息系统的自主意识。同时配合制定相关制度，使他们成为分布在各个部门的系统使用专家，可以为周围的人解答使用中出现的问题，能成为各部门使用者与系统管理维护人员之间沟通的桥梁。

（3）使用培训

面向系统的全体使用者提供使用培训，由于系统使用涉及的部门众多、人员众多，业务繁重，针对为这类人员的具体情况，可以提供若干期“大课”的形式，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，在具体的工作中，还可以由各部门的“应用系统管理员”言传身教，为其解决具体的操作问题。对于系统的普通用户来说，除了采用上述集中参加培训外，最好的也是最直接的培训方法，是培养工作人员自学习的兴趣，通过本次项目建设内容中的网上培训系统，为其提供在线的培训教程，促使其自主学习也是一种重要的手段。

### 培训计划要求

应提交具体培训计划，应包括如下内容但不限于此：

1) 培训的目标

2) 培训的内容

3) 使用的培训设施

4) 培训的材料和文件

### 培训内容要求

中标人应在技术建议书中提出详细的培训方案和培训计划，以确保采购人的相关人员能管理、操作、维护本系统、以及系统正常运行和相关业务的顺利发展。中标人应对采购人操作、维护、管理人员进行全面的技术培训，使采购人维护管理人员能独立胜任业务操作和管理、故障处理、日常测试和维护等工作。培训内容应包括本工程中全部软、硬件设备的技术原理、操作使用、维护管理和应用开发，实际的上机操作等练习。

### 培训效果考核

为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应该经常接受测试和考试，以确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。中标人应准备并提交一份测试和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法。中标人应负责测试和考试的所有安排。

## 第十节  质量保证及售后服务要求

中标人应对质量标准的制定、现场作业质量管理、安全管理等建立完整有效的质量保证体系，制定符合ISO9001系列标准要求的质量保证计划，并坚持实施，确保工程质量。

项目质保期自终验之日起。

1、中标人提供的硬件产品应提供设备原厂1年质保，并提供设备原厂售后服务承诺函。

2、中标人提供的软件产品及定制化软件应提供终验后1年免费质保维护。

3、质保期内，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用，如存储介质出现损坏，中标人须提供新的存储介质，并承诺不回收已损坏的存储介质，损坏的存储介质归招标方所有，质保期从更换之日起另行计算；同一设备出现两次以上故障时，必须提供同样的全新设备进行更换。

4、要求中标人承诺中标后在重庆设立常驻服务机构，应在质保期内，★中标人向招标人提供30分钟内响应，4小时之内到现场和服务时间（7×24小时）的系统维护和支持服务，提供不限次数的现场服务，维护的费用包含在投标报价中。中标人须向招标人提供其重庆服务机构的电话和联系人姓名（7×24小时的热线电话响应）。

5、中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

6、在本合同规定的质保期结束后，如果招标人需要，中标人承诺继续为该系统提供维护和支持服务，中标人须提供质保期以后五年的维护价格。不论招标人在质保期以后是否购买该服务，在质保期结束后五年内，中标人对招标人所承诺的价格保持有效。